## PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# Karta informacyjna dla:

-	decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

| Lp. | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na ”Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na stację demontażu pojazdów” na działkach nr geodezyjny 257/23 i 254/118 w miejscowości Kośmidry, gmina Gołdap, powiat gołdapski, województwo Warmińsko - Mazurskie |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 8/2011 |
| 2. | Zakres przedmiotowy decyzji: | Biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Olsztynie oraz i opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi, po analizie raportu oddziaływania na środowisko, a także szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia, Burmistrz Gołdapi ustalił środowiskowe uwarunkowania na realizację planowanej inwestycji ustalając warunki: Na etapie realizacji inwestycji należy; ● Zorganizować zakres robót zapewniający płynność wykonania,oraz odpowiednie zabezpieczenia środowiska przyrodniczego(utwardzenie terenu, utwardzenie i uszczelnienie wyznaczonych sektorów, posadowienie separatora związków ropopochodnych, wykonanie kanalizacji lokalnej deszczowej) oraz oszczędne korzystanie z terenu, w tym ograniczyć zasięg wymiany gruntów. Przed rozpoczęciem wykopów, należy zlokalizować na podstawie dokumentacji geodezyjnej przebieg urządzeń podziemnych w strefie robót. Wszystkie prace w obrębie istniejących sieci ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonywanych w sąsiedztwie kabli wysokiego napięcia należy uzgodnić z zarządcą sieci i wykonywać je z zachowaniem ostrożności. Przejście pod drogą powiatową należy wykonać bezkolizyjnie, metodą przecisku , w uzgodnieniu z ZDP. ● Na terenie należącym do inwestora zorganizować zaplecze budowy wyposażone w szczelne bezodpływowe urządzenia sanitarne, woda powinna być pobierana z istniejącego wodociągu gminnego, - Miejsca do gromadzenia materiałów sypkich powinny być zabezpieczone przed rozwianiem za pomocą tymczasowych konstrukcji (silosy, wiaty, zadaszenia, murki oporowe, plandeki) wyścielonych materiałami izolacyjnymi. - Masy ziemne , usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji wykorzystać do kształtowania powierzchni terenu i odbudowy nawierzchni ziemnych. - Dbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń pracujących na budowie, zapewniający bezpieczeństwo dla osób pracujących oraz ochronę wszystkich komponentów środowiska,wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do unieszkodliwiania zanieczyszczeń ropopochodnych i syntetycznych, - Odpady niebezpieczne w tym zanieczyszczone masy ziemne, masy bitumiczne, należy gromadzić w sposób selektywny w specjalne wydzielonym do tego celu miejscu, gwarantującym bezpieczne dla środowiska ich magazynowanie oraz uniemożliwiające dostęp osób postronnych. Odpady należy przekazywać uprawnionym firmom w celu odzysku lub unieszkodliwiania. - Powstające w trakcie przebudowy odpady inne niż niebezpieczne segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy. Roboty budowlane należy organizować w taki sposób , aby zapobiegać lub minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych. Należy zwrócić uwagę na poddawanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwienie na miejscu ich powstania. Tylko w przypadku , gdy odzysk odpadów z przyczyn technologicznych będzie niemożliwy (lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych i ekonomicznych), wytworzone odpady można poddać unieszkodliwieniu (w ostateczności składowaniu) w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska), - Prace budowlane wykonywać w porze dziennej (między 6.00 – 22.00). ● Wszystkie prace realizować pod nadzorem osób kierujących budową i odpowiedzialnych za wszelkie naruszenia przepisów ochrony środowiska przyrodniczego spowodowane zarówno prowadzeniem prac budowlanych jak i organizacją i użytkowaniem zaplecza budowy. W przypadku natrafienia na przedmioty o nieznanym pochodzeniu, należy kontaktować się z osobami sprawującymi nadzór nad realizacja inwestycji. - Po zakończeniu prac teren budowy w tym zaplecza zrekultywować, uporządkować i zagospodarować zielenią . - Na etapie eksploatacji inwestycji należy; - Dowóz odpadów do stacji demontażu oraz wywóz odpadów wytworzonych w wyniku demontażu realizować wyłącznie przez bramę wjazdową, przy użyciu utwardzonych dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych, przystosowanych do ruchu samochodów ciężarowych. W razie powstania szczelin dylatacyjnych należy je uszczelniać i utrzymać w dobrym stanie technicznym na bieżąco, transport niesprawnych pojazdów na terenie stacji należy prowadzić po utwardzonych powierzchniach. - Wszystkie dowożone i wywożone odpady poddawać każdorazowo ważeniu, załadunek i rozładunek odpadów należy prowadzić przy użyciu specjalistycznego i sprawnego technicznie sprzętu. ● Przyjmowanie, usuwanie z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz magazynowanie odpadów należy realizować w wyznaczonych sektorach. - Wody opadowe i roztopowe ze wszystkich powierzchni utwardzonych oraz z sektorów : przyjmowania pojazdów, magazynowania ,usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych wyposażyć w system odprowadzania ścieków deszczowych i przemysłowych i kierować do separatorów substancji ropopochodnych, które należy opróżniać systematycznie, monitorować pracę i stan techniczny oraz utrzymywać w sprawności. Co najmniej raz w roku należy opróżniać separator, oczyścić wyposażenie separatora i zbiornik. Z przeprowadzonych prac kontrolnych i konserwacyjnych należy sporządzać raporty i zamieszczać je w zeszycie eksploatacji separatora. Oczyszczone wody separatora mogą być odprowadzane na powierzchnie biologiczne czynne po uzyskaniu niezbędnych decyzji. - W sektorze magazynowania pojazdów, pojazdy magazynować w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych (niedopuszczalne jest magazynowanie pojazdów na boku i na dachu). Dopuszcza się magazynowanie zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów nie zawierających cieczy i innych niebezpiecznych elementów oznaczonych kodem 160106 w stosach zabezpieczonych przed osunięciem, nieutrudniających transportu wewnętrznego. - Magazynowanie odpadów może odbywać się jedynie na terenie należącym do posiadacza odpadów przez okres: - 3 lat dla partii odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania, za wyjątkiem składowania , gdy konieczność ich magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych, - 1 roku w przypadku partii odpadów przeznaczonych do składowania, gdy ich magazynowanie odbywa się w celu zebrania odpowiedniej ilości odpadów do transportu, - okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy odpadów, - Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych wyposażyć w urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych oraz oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów odpady: - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów i hamulców, hydrauliczne – pojemniki spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr192, poz.1968), - pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne, w tym płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe, akumulatory-pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów, - układy klimatyzacyjne( bez rozszczelniania), katalizatory spalin, filtry oleju, odpady zawierające materiały wybuchowe, rtęć, sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z tych pojazdów-specjalistyczne oznakowane pojemniki. - Wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów magazynować w pojemnikach spełniających wymagania, wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenia dla środowiska (Dz.U.Nr 96, poz.860), - Zbiorniki z gazem wymontowanym z pojazdów magazynować zgodnie z przepisami działu II, rozdział 3 „Magazynowanie gazu płynnego w butlach” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne, służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz ich usytuowanie (Dz.U.Nr 243, oz.2063), - Odpady z sektora demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania, należy wyposażyć w pojemniki na: szyby hartowane, szyby klejone, przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne, powyższe odpady należy magazynować na powierzchniach utwardzonych i zadaszonych w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz ewentualnym wyciekiem płynów eksploatacyjnych, - Warsztat wyposażyć w materiały sorbujące na wypadek wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych, - Wydzielić miejsca szczelnie utwardzone na magazynowanie w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, które powstaną w trakcie prowadzonej działalności, - Pojemniki oznaczyć w widocznym miejscu napisem oraz informacją o kodzie lub kodach odpadów, - Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, w tym olejów powinny być szczelne, wykonane z materiałów niepalnych, odporne na działanie olejów, powinny posiadać odprowadzanie ładunków elektryczności statycznej, szczelne zamknięcia oraz zabezpieczenia przed stłuczeniem, - Zapewnić systematyczny odbiór odpadów przez firmy uprawnione, posiadające wymagane przepisami ustawy o odpadach zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, tj. zbieranie , transport, odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów, na podstawie karty przekazania odpadów. Osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym ,niebędącym przedsiębiorcami należy przekazywać wyłącznie te odpady, które zostały wymienione w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o odpadach, - Teren inwestycji zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, - Prowadzić działalność z zastosowaniem rozwiązań technologicznych chroniących ludzi i środowisko , bez wykonywania prac lakierniczych i blacharskich. - Zapewnić należytą organizację robót z uwzględnieniem zachowania porządku i właściwego zabezpieczenia maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami. - Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. ● Place manewrowe, technologiczne, drogi wewnętrzne, sektory, należy wykonać w wersji utwardzonej. ● Wody opadowe i roztopowe ze wszystkich powierzchni utwardzonych należy zebrać w system kanalizacji deszczowej, wyposażonej w wysokosprawny separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) o przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej tym systemem. Odprowadzane wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów należy kierować na tereny czynne biologicznie należące do Inwestora. ● Zaprojektowanie sektorów ( z możliwością ich łączenia pod warunkiem zachowania wymagań wynikających z warunków technicznych ) - sektor przyjmowania pojazdów zlokalizowany na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych i kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, - sektor magazynowania przyjętych pojazdów na utwardzonej szczelnej powierzchni nie mniejszej niż 200 m², z zachowaniem pola manewrowego, wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, - sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych w tym płynów, zlokalizować w obiekcie budowlanym, posiadającym utwardzone i szczelne podłoże wyposażone w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, zadaszenie oraz ściany boczne, zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi, - sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia oraz elementów , w tym odpadów, nadających się do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania z lokalizacją w obiekcie budowlanym, - sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia z lokalizacją na utwardzonej , zadaszonej powierzchni, - sektor magazynowania odpadów, pochodzących z demontażu pojazdów z lokalizacją na utwardzonej nawierzchni ● Instalację wodociągową i kanalizacyjną zaprojektować z uwzględnieniem poboru wody z gminnej sieci wodociągowej oraz odprowadzaniem ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, ● Stację demontażu pojazdów należy wyposażyć w wagę nie mniejszą niż 3,5 Mg ● Zbiorniki z gazem należy usytuować zgodnie z przepisami działu III, rozdziału 3 „Magazynowanie gazu płynnego w butlach” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 243, poz.2063) ● W obiekcie stacji należy zaprojektować pomieszczenia administracyjne z uwzględnieniem pomieszczenia do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji. - Wszystkie materiały użyte do realizacji inwestycji muszą posiadać: świadectwa zgodności z europejskimi normami zharmonizowanymi „CE” lub zgodność z europejskimi aprobatami technicznymi oraz nie mogą wpływać negatywnie na środowisko. - Teren inwestycji należy oddzielić pasem zieleni izolacyjnej wzdłuż granic nieruchomości o minimalnej szerokości 2m, długości około 400 m - Przekształcenie powierzchni ziemi w celu realizacji inwestycji powinno nastąpić w stopniu maksymalnie minimalizującym ingerencję w środowiska cenne przyrodniczo. Jednocześnie postanawiam nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki: 1.Dotyczące zapobiegania , ograniczania, oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: - Integralną częścią składową projektu technicznego powinien być projekt zieleni. Jako priorytet należy przyjąć nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych. Należy monitorować stan zdrowotny zastosowanych nasadzeń a w przypadku wystąpienia wypadów uzupełniać nowymi nasadzeniami. ● Demontaż zbiorników z gazem należy realizować tylko w przypadku zakupu sprzętu specjalistycznego umożliwiającego bezpieczeństwo środowiska i zdrowia ludzi. ● Układ klimatyzacyjny należy demontować bez rozszczelniania obwodu z czynnikiem chłodniczym, czasowo magazynować i przekazywać firmom specjalistycznym. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.4.2011 |
| 4 | Data wydania | 19 grudnia2011r. |
| 5 | Nazwa organu, który wydał decyzję | Burmistrz Gołdapi |
| 6 | Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy | Gmina Gołda[ Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap |
| 7 | Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji | GPO.6220.1.2.2011 |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości/ Pok. nr 25, tel. 87/ 615 60 25 |
| 9 | Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach | Decyzja ostateczna po uprawomocnieniu ( tj 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu postępowania) |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | Nie ma |
| 11 | Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja | Nie ma |
| 12 | Uwagi | Wydana decyzja znajduje się do wglądu dla osób zainteresowanych do dnia 12 stycznia 2012 r. |