## PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# karta informacyjna dla:

-	wniosków o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

| Lp. | Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach” na działce nr 267/27, 267/28 . |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 4/2012 |
| 2 | Zakres przedmiotowy wniosku | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych zlokalizowane jest na działce o nr ewidencyjnym 267/27i 267/28 w Kośmidrach. Eksploatowane było w latach 2000 - 2012. Powierzchnia zajmowana pod składowisko wynosi ok. 2,4 ha na którą składają się: - teren składowiska ogrodzony z wewnętrzną komunikacją – ok. 2,1 ha, - droga dojazdowa – ok. 0,1 ha, - zieleń izolacyjna – ok. 0,2 ha. Na składowisku unieszkodliwiano odpady poprzez nieselektywne składowanie. Odpady pochodziły z obszaru miasta i gminy Gołdap. Posiada charakter składowiska zbiorczego, w którym unieszkodliwiane były w większości niesegregowane odpady komunalne oraz odpady z instalacji z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. W chwili obecnej na obszarze przedmiotowej działki nie ma obiektów budowlanych. Czasza składowiska nie jest zabezpieczona przed przemieszczaniem odpadów. Nie występuje pokrycie szatą roślinną. Ze względu na istniejące uszczelnienie kwatery składowiska oraz istniejący system drenażu odcieków nie przewiduje się w okrywie rekultywacyjnej ponownego uszczelnienia odpadów geomembraną. Zostaną wykonane następujące warstwy okrywy rekultywacyjnej: - izolacyjna: grubości 20 cm, wykonana z materiałów mineralnych nie będących odpadami np. z piasku gruboziarnistego lub z materiałów będących odpadami dopuszczonymi do wykorzystania w celu kształtowania korony składowiska oraz wykonania okrywy rekultywacyjnej, a w szczególności oznaczonych kodami: 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie; - glebowa: miąższości 50 cm, służy jako baza dla systemu korzeniowego planowanej do nasadzenia roślinności. Do tworzenia tej warstwy można wykorzystać każdy rodzaj gruntu, w tym pozyskany surowiec odpadowy z prowadzonego odzysku w połączeniu z gruntem naturalnym w stosunku 1:1; - humusowa: grubości 30 cm, ułatwia wzrost roślinności, zabezpiecza tym samym przed procesami erozyjnymi, powinna być wykonana z urodzajnego gruntu. - odwodnienie terenu Projektowane ukształtowanie czaszy składowiska zapewnia opływowy kształt. Dzięki temu odwodnienie terenu odbywać się będzie poprzez swobodny spływ powierzchniowy poza teren składowiska. Ukształtowanie terenu otaczającego kwaterę składowiska jest korzystne do odprowadzania wód opadowych i roztopowych poza teren składowanych odpadów i nie wymaga zabezpieczeń w postaci rowów opaskowych. - odgazowanie składowiska W wyniku prac rekultywacyjnych nie nastąpi szczelne zamknięcie czaszy składowiska, a jedynie zmniejszy się dostęp tlenu do zasobów składowiska. Zaproponowane warunki nie sprzyjają reakcjom beztlenowym, co ogranicza powstawanie gazów składowiskowych tj. siarkowodór, metan. Na omawianym składowisku szacowana roczna ilość deponowanych odpadów kształtowała się w ilości ok. 1700 Mg, czyli znacznie mniej od wartości, przy których zgodnie z zaleceniami MGPIB i wytycznymi EWG (tj. 10 000 Mg/rok) należy wprowadzać system wymuszonego odgazowania oraz rozważać możliwość wykorzystywania biogazu. Ponieważ biogaz stanowi jednak źródło zagrożenia środowiska, związanego przede wszystkim z cechą wybuchowości metanu, do odgazowywania i kontroli złoża na terenie składowiska przewiduje się wykorzystanie istniejących studzienek odgazowujących w ilości 4 szt. oraz dodatkowo zaprojektowano dwie w środkowej części składowiska. Pozwolą one na kontrolowanie gazu i w razie potrzeby wprowadzenie wymuszonego systemu odgazowania i spalania w pochodniach. Po zakończeniu docelowego ukształtowania powierzchni składowanych odpadów istniejące studzienki zostaną zabezpieczone poprzez osadzenie podnoszonej wcześniej rury stalowej o średnicy 800mm na warstwie chudego betonu grubości 10 cm posadowionej na warstwie podsypki z piasku gruboziarnistego. W nowo zaprojektowanych studzienkach zasadniczy trzon kolumny odgazowującej wykonany zostanie w formie odwiertów o średnicy 500 mm i głębokości odpowiadającej warstwie nagromadzonych odpadów. Wewnątrz otworu wiertniczego wstawione zostaną rury drenarskie PEHD o średnicy 117/100 łączone na zakładki wciskowe i obsypane żwirem o granulacji 16/32 mm. Wylot rury filtracyjnej zabezpieczony będzie obudową z rury stalowej o średnicy 500 mm osadzonej na warstwie chudego betonu grubości 10 cm posadowionej na warstwie osypki z piasku gruboziarnistego. W górnej części obudowy istniejących i nowoprojektowanych studzienek wykonany zostanie biofiltr pozwalający na przepływ i podczyszczenie biogazu przed odprowadzeniem do atmosfery. Rura obudowy będzie od góry zadaszona dla ochrony przed przypadkowym jej zatkaniem. Wywiewy zapewnią otwory o średnicy 20 mm wykonane na obwodzie rury poniżej daszku. Studnie odgazowujące zabezpieczają przed niekontrolowaną emisją gazu i wyeliminują zagrożenie wybuchem. - zabudowa biologiczna terenu Zabudowa biologiczna rekultywowanego terenu ma na celu przywrócenie aktywności biologicznej zdegradowanego obszaru i włączenie go do dalszego użytkowania zgodnie z planowanym kierunkiem zagospodarowania. Jest konieczna do odtworzenia zniszczonej szaty roślinnej, tworzącej jednocześnie naturalny filtr roślinny i zabezpiecza przed dalszym wywiewaniem zanieczyszczeń. Teren rekultywowany projektuje się przeznaczyć docelowo do zakrzewienia i zadrzewienia. W początkowym okresie wprowadzona zostanie roślinność pionierska. Na ostatniej warstwie przykrywającej składowisko wprowadzone zostaną wysiewy roślinności jednorocznej o dużym tempie wzrostu (łubin, gorczyca, owies). Rośliny zostaną ścięte przed wyschnięciem, przeorane, a następnie dokonany zostanie wysiew powtórny. Następnie teren obsiany będzie mieszanką traw i ewentualnie roślin motylkowych (koniczyna biała, łubin). Wysiewy mieszanek traw prowadzone będą w ciągu 2-3 lat. Po tym okresie będą nasadzane krzewy i drzewa. Krzewy sadzone będą w dołki o wym. 0,5 * 0,5 m, w rozstawie 1,5 * 1,5 m, a drzewa w rozstawie 3,0 * 3,0 m. Pielęgnacja roślin jest minimalna na etapie rekultywacji biologicznej, kiedy to każdy gatunek roślin o dużej dynamice wegetacji jest pożądany do umocnienia powierzchni i przyśpieszenia procesów glebotwórczych, zaś z chwilą nasadzenia krzewów i drzew powinna być bardzo staranna. Użyźnianie gleby oraz pielęgnacja roślin prowadzona będzie zgodnie z zasadami agrotechnicznymi stosowanymi w rolnictwie. Prace wyrównująco - doszczelniające będą prowadzone systematycznie raz do roku przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego. Przy niewielkich deformacjach można ograniczyć się do wyrównania tyko wierzchniej warstwy glebowej, uzupełniając ubytki i utrzymując opływowy kształt czaszy składowiska. Przy większych deformacjach należy wykonać najpierw prace pozwalające na odbudowę poszczególnych warstw rekultywacyjnych, a następnie zadbać o odbudowę biologiczną. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.9.2012 |
| 4 | Data złożenia | 31.07.2012r. |
| 5 | Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres | Gmina Gołdap Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap |
| 6 | Wyszczególnienie załączników do wniosku | Karta informacyjna przedsięwzięcia , mapa sytuacyjno – wysokościowa. |
| 7 | Nazwa organu – adresata wniosku | Urząd Miejski w Gołdapi |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, pok.25, tel. 87/615-60-23 |
| 9 | Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) | Postępowanie administracyjne ( zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U Nr 199 poz. 1227) w toku; wystąpiono o wydanie opinii i uzgodnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi. |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | nie ma |
| 11 | Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy |  |
| 12 | Uwagi | Akta sprawy są do dyspozycji stron postępowania, wszystkich osób zainteresowanych i organizacji ekologicznych w pok. nr 25 II p. Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel. 87 615-60-23 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi. |