## PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# karta informacyjna dla:

-	wniosków o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

| Lp. | Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1768N droga woj. Nr 650 (Surminy) – Rożyńsk Mały – Juchnajcie od km 4+640 do km 5+930 długości 1,290 km”” na terenie gminy Gołdap |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 4/2013 |
| 2 | Zakres przedmiotowy wniosku | Rodzajem przedsięwzięcia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej o początku opracowania na początku miejscowości Rożyńsk Mały na granicy działki oznaczonej numerem geodezyjnym 27 w km 4+640 i końcu na początku istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 5+930 – mająca charakter przebudowy istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną. Podstawowe parametry projektowanej przebudowy - klasa techniczna drogi - L - prędkość projektowa - 50km/h - droga dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu - szerokość jezdni - 5,00m - szerokość poboczy gruntowych - 2x1,0m - szerokość pasa ruchu zasadnicza - 2,50 - pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0% - kategoria ruchu - KR1 - dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 100kN/oś W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót: Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm z udziałem 50% ziarn łamanych i przekruszonych. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni gr. 4cm z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 - Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 4cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - Budowę chodnika dla pieszych na długości około 400m - Budowę dwóch zatok autobusowych - Poprawę odwodnienia przez wykonanie rowów przydrożnych , przepustów pod koroną drogi i zjazdami Na całej długości opracowania istniejąca droga posiada nawierzchnię żwirową o niekontrolowanym uziarnieniu ukształtowaną w wyniku wieloletnich działań utrzymaniowych. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejący układ sieci drogowej dróg publicznych powiatu gołdapskiego , natomiast stanowi istotny element w zakresie poprawy komforu użytkownikom ruchu drogowego wynikającego ze zmiany rodzaju nawierzchni jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego z trwałego ukształtowania normatywnych pochyleń poprzecznych w obrebie łuków poziomych. Zasadniczy przebieg trasy istniejącej i projektowanej przebudowy nie ulegnie zmianie. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.2.2013/Dr |
| 4 | Data złożenia | 10.07.2013 |
| 5 | Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres | Gmina Gołdap Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap |
| 6 | Wyszczególnienie załączników do wniosku | Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapy ewidencyjne. |
| 7 | Nazwa organu – adresata wniosku | Urząd Miejski w Gołdapi |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, pok.25, tel. 87/615-60-23 |
| 9 | Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) | Postępowanie administracyjne ( zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U Nr 199 poz. 1227) w toku; wystąpiono o wydanie opinii i uzgodnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi. |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | nie ma |
| 11 | Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy |  |
| 12 | Uwagi | Akta sprawy są do dyspozycji stron postępowania, wszystkich osób zainteresowanych i organizacji ekologicznych w pok. nr 25 II p. Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel. 87 615-60-23 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi. |