## PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# karta informacyjna dla:

-	wniosków o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

| Lp. | Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Wytwarzaniu arkuszy laminatu zbrojonego włóknem szklanym z odpadów sklasyfikowanych pod kodem 08 04 09 metoda R5 w istniejącym obiekcie produkcyjno-magazynowym na działce nr ew. 244 na terenie SSSE podstrefa Gołdap |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 1/2014 |
| 2 | Zakres przedmiotowy wniosku | Planowana do prowadzenia przez „COMAXEL” Sp. z o.o. działalność polegała będzie na przetwarzaniu (odzysku) odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanych pod kodem 08 04 09*, tj. odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Proces przetwarzania odpadów, prowadzony będzie z wykorzystaniem metody odzysku R5, tj. recyklingu lub odzysku innych materiałów nieorganicznych. Ww. odpady stanowiły będą fragmenty mat z włókien szklanych, nasączone nieutwardzoną żywicą epoksydową, powstające przy produkcji łopatek turbin wiatrowych w zakładach Vestas i Gamesa, zlokalizowanych na terenie Danii, Włoch oraz Hiszpanii. Odpadowe fragmenty mat z włókien szklanych, transportowane będą przez wytwórcę w drewnianych skrzyniach, z wykorzystaniem transportu samochodowego, do zakładu „COMAXEL” Sp. z o.o. w Gołdapi przy ul. Ekonomicznej 14. Jednorazowo na teren ww. zakładu dostarczane będą dwie skrzynie z surowcem. Rozładunek odbywał się będzie z wykorzystaniem maszyny roboczej (wózka widłowego), którym następnie ładunek będzie przemieszczany do wydzielonej strefy magazynowej zakładu, znajdującej się wewnątrz budynku. W projektowanej, przedmiotowej instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych w Gołdapi, Spółka „COMAXEL” poddawała będzie ww. odpady procesom przetwarzania, z wykorzystaniem wysokiej temperatury oraz ciśnienia. W pierwszym etapie procesu technologicznego, z dostarczanych na teren zakładu fragmentów prepreg’u, usuwana będzie folia ochronna znajdująca się po obu stronach materiału, która przekazywana będzie do wyznaczonego miejsca selektywnego magazynowania odpadów. Następnie surowiec wprowadzany będzie na linię technologiczną, na wyposażeniu której znajdowały się będą m.in.: waga z czujnikiem tensometrycznym, prasa hydrauliczna oraz piła panelowa. Waga posiada stół pokryty warstwą teflonu, o wymiarach 1,5 m x 4,0 m, zlokalizowany na wysokości 0,8 m nad poziomem posadzki. Dzięki wbudowanemu czujnikowi tensometrycznemu, możliwe jest ułożenie na powierzchni ww. wagi partii surowca o wymiarach 3640 mm x 1340 mm oraz masie ok. 97 kg. Tak przygotowana partia prepreg’u, przewożona będzie przy użyciu wózka transportowego na stanowisko prasy hydraulicznej typu FORMAT 4 HVP 180. Ww. prasa wyposażona zostanie w urządzenie grzewcze zasilane energią elektryczną o mocy 35 kW. Maksymalne ciśnienie, pod jakim następowało będzie spajanie fragmentów maty, wynosiło będzie ok. 350 bar i wytwarzane będzie z wykorzystaniem kompresora Atlas Copco Ga 11, w skład którego wchodził będzie zbiornik ciśnieniowy o pojemności ok. 1000 l. Na tym etapie odbywał się będzie proces produkcyjny, tj. odzysk odpadów niebezpiecznych, w wyniku którego wytwarzany będzie półprodukt, w postaci arkusza laminatu. Przygotowana partia surowca, tj. odpadów o kodzie 08 04 09*, poddawana będzie działaniu wysokiej temperatury, wynoszącej ok. 125°C, i spajaniu ciśnieniowemu. Czas trwania ww. operacji wynosi 30 minut. Po zakończeniu procesu utwardzania, półprodukt w postaci arkusza o wymiarach 10 mm x 3640 mm x 1340 mm, kierowany będzie przy użyciu wózka transportowego, na stanowisko piły panelowej. Na tym etapie odbywało się będzie przycinanie półproduktu do wymiarów 10 mm x 3600 mm x 1300 mm. Ww. proces prowadzony będzie z wykorzystaniem piły panelowej typu Scheling FM 430/430, wyposażonej w indywidualny system aspiracji i oczyszczania gazów odlotowych, w skład którego wchodził będzie odpylacz tkaninowy typu Mini 2/S/15 firmy Nederman, o maksymalnej wydajności oczyszczania 5 000 m3 gazów odlotowych/h. Gazy odlotowe aspirowane z przedmiotowego stanowiska, po oczyszczeniu w ww. urządzeniu odpylającym, wprowadzane będą do przestrzeni hali produkcyjnej, skąd zostały pobrane. Nawrót oczyszczonych gazów odlotowych do hali przyczyni się również do ograniczenia potrzeby produkcji ciepła w zakładzie, które jest wytwarzane w wyniku spalania paliwa. Na ww. stanowisku piły panelowej, powstawały będą odpady w postaci fragmentów laminatu oraz pyłów pochodzących z cięcia arkuszy, które gromadzone będą podczas obróbki w odpylaczu workowym. Gotowy produkt w postaci arkuszy laminatu o pożądanych parametrach, układany będzie na paletach transportowych i kierowany do strefy magazynowej gotowego produktu. Produkowane w zakładzie w Gołdapi, laminaty zbrojone włóknem szklanym, odbierane będą przez firmy Vestas i Gamesa, dostarczające surowiec stosowany w procesie technologicznym, tj. odpad o kodzie 08 04 09*. Zarówno rozładunek surowca, jak i załadunek gotowego produktu, odbywał się będzie z wykorzystaniem maszyny roboczej, tj. wózka widłowego. Zgodnie z informacją podaną przez Inwestora, maksymalna wydajność instalacji wynosiła będzie ok. 1000 Mg odpadów/a,tj. ok. 200 kg/h. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.513.2014/CO |
| 4 | Data złożenia | 07.02.2014 |
| 5 | Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres | COMAXEL Sp. z o.o Jabramowo 1D 19-500 Gołdap |
| 6 | Wyszczególnienie załączników do wniosku | Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, mapy ewidencyjne. |
| 7 | Nazwa organu – adresata wniosku | Urząd Miejski w Gołdapi |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, pok.25, tel. 87/615-60-23 |
| 9 | Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) | Postępowanie administracyjne ( zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U Nr 199 poz. 1227) w toku; wystąpiono o wydanie opinii i uzgodnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi. |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | nie ma |
| 11 | Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy |  |
| 12 | Uwagi | Akta sprawy są do dyspozycji stron postępowania, wszystkich osób zainteresowanych i organizacji ekologicznych w pok. nr 25 II p. Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel. 87 615-60-23 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi. |