## PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# karta informacyjna dla:

-	wniosków o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

| Lp. | Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na :”Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gołdapi” |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 5/2014 |
| 2 | Zakres przedmiotowy wniosku | Projektowana przebudowa i rozbudowa planowana jest na działkach nr 265/5 i 265/6 w obrębie Kośmidry. W zakresie projektu zostaną wykorzystane następujące istniejące obiekty: - Żelbetowa komora OBF o wymiarach: średnica zewnętrzna 26,5 m, i wysokości całkowitej 9,20 m. Zbiornik jest częściowo zagłębiony, wysokość ponad terenem 6,20 m. Komora zostanie przystosowana do pracy jako komora tlenowej stabilizacji osadów. Zakres prac nie obejmuje zmian konstrukcji zbiornika. - Zagęszczacz osadu po stabilizacji. W tym celu zostanie wykorzystany istniejący żelbetowy zbiornik osadnika wtórnego o wymiarach 18,50 x 4,75 x 3,00 m. Zbiornik jest zagłębiony w ziemi, część nadziemna ma wysokość 1,10 m. - Budynek odwadniania osadów. Istniejący budynek o wymiarach 9,75x5,75m. W budynku planuje się montaż urządzeń do odwadniania osadów. W tym celu budynek zostanie poddany rozbudowie o pomieszczenie węzła cieplnego o wymiarach ok. 3,00 x 4,00 m i wysokości 2,50 m. Dobudowana części zostanie przykryta dachem jednospadowym stanowiącym wspólną połać istniejącego dachu. Obok budynku zamontowany zostanie stalowy silos wapna o pojemności 10 m3. - Poletka osadowe. Planuje się pozostawienie istniejących 6 poletek osadowych o wymiarach ok. 58 x 42 m. Przebudowa poletek polegać będzie na wykonaniu drenaży, podsypek, remontowi ścian i przewodów technologicznych. - Pompownia osadów nadmiernych. Istniejący zbiornik żelbetowy o średnicy ok. 2,00 m i głębokości 3,00 m zagłębiony w ziemi. Pompownia podlegać będzie remontowi nie zmieniającemu wymiarów i usytuowania. Obiekty nowoprojektowane: - Punkt zlewny osadów dowożonych. W miejscu dotychczasowego punktu zlewnego osadów dowożonych projektuje się tacę najazdową dla pojazdów asenizacyjnych o wymiarach ok. 5,0 x 4,0 oraz kratę mechaniczną o prześwicie 5 mm i wydajności 20 l/s. Krata umieszczona zostanie w kanale żelbetowym o wymiarach ok. 3,60 x 0,9 x 1,0 m. Urządzenie zabudowane kontenerem z płyty warstwowej o wymiarach ok. 3,0 x 6,0 x2,5 m. - W miejscu nieużywanych poletek planuje się wykonanie miejsca do czasowego gromadzenia osadów. Część zadaszona z zabudowanymi ścianami o wymiarach ok. 25,0 x 21,0 – pow. 525 m2 i część otwartego placu o wymiarach ok. 33,0 x 21,0 m – powierzchnia 693 m2. Wysokość ścian oporowych składowiska to ok. 3,0 m, wysokość konstrukcji dachu ok. 4,5-6,5 m. - Sieci technologiczne z PE i PCV dn 50, 100, 150 i 200 mm długość ok. 500 m. - Sieć ciepłownicza 2x40 mm stal preizolowana ok. 260 mb. - Utwardzone powierzchnie dróg i placów zwiększą się o ok. 1500 m2, odwodnienie do istniejących kanałów sanitarnych. - Podziemne przewody elektryczne ok. 2500 mb. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.5.2014/OS |
| 4 | Data złożenia | 16.07.2014 |
| 5 | Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o |
| 6 | Wyszczególnienie załączników do wniosku | Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów |
| 7 | Nazwa organu – adresata wniosku | Urząd Miejski w Gołdapi |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, pok.25, tel. 87/615-60-23 |
| 9 | Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) | Postępowanie administracyjne ( zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U Nr 199 poz. 1227) w toku; wystąpiono o wydanie opinii i uzgodnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi. |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | nie ma |
| 11 | Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy |  |
| 12 | Uwagi | Akta sprawy są do dyspozycji stron postępowania, wszystkich osób zainteresowanych i organizacji ekologicznych w pok. nr 25 II p. Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel. 87 615-60-23 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi. |