PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L ” Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120 16 – 402 Suwałki

PROJEKT  BUDOWLANY

OBIEKT:            Modernizacja ulicy Osiedle II

w Gołdapi

działki nr: 1137/6, 1337, 1336/1, 1204/4, 1204/6, 1381, 1635

KOD CPV:             45110000-1; 45230000-8

ADRES:	          Gołdap, ul. Osiedle II

STADIUM:        Projekt zagospodarowania

INWESTOR:     Gmina Gołdap

19 – 500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14

| Zespół | Branża | Numer uprawnień | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | drogowa | Suw-5/97 | mgr inż. Zygmunt Dargiewicz |  |
| Sprawdzający |  | Suw-81/94 | mgr inż. Marek Otrocki |  |
| Projektant Asystent | sanitarna | Suw-1/96 | mgr inż. Andrzej Urbanowicz mgr inż. Marta Paciorkowska |  |
| Sprawdzający |  | PDL/0075 /PWOS/05 | mgr inż. Dorota Bazylewicz |  |

Kwiecień    2007r.

-   2    -

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L ” Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120 16 – 402 Suwałki

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY

„Modernizacja ulicy Osiedle II w Gołdapi” działki geodezyjne nr: 1137/6, 1337, 1336/1, 1204/4, 1204/6, 1381, 1364, 1365 opracowany na zlecenie  Gminy Gołdap  został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia.  Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Zespół | Branża | Numer uprawnień | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | drogowa | Suw-5/97 | mgr inż. Zygmunt Dargiewicz |  |
| Sprawdzający |  | Suw-81/94 | mgr inż. Marek Otrocki |  |
| Projektant Asystent | sanitarna | Suw-1/96 | mgr inż. Andrzej Urbanowicz mgr inż. .Marta Paciorkowska |  |
| Sprawdzający |  | PDL/0075 /PWOS/05 | mgr inż. Dorota Bazylewicz |  |

Kwiecień   2007 r.

-  13   -

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

  - Projekt budowlany – zagospodarowania terenu                                                – 5 egz.

  - Projekt wykonawczy  drogowy                                                                          – 5 egz.

  - Projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej                                            – 5 egz.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                        –  3 egz.

  - Projekt stałej organizacji ruchu                                                                          – 2 egz.

  - Projekt oznakowania na czas prowadzenia robót                                              – 2 egz.

  - Wtórnik mapy zasadniczej w skali 1 : 500                                                   – 3 arkusze

  - Przedmiary robót                                                                                           – po 1 egz.

  - Kosztorysy ofertowe dla celów przetargowych                                            – po 1 egz

  - Kosztorysy inwestorskie                                                                               – po 1 egz.

  - Pozycje od 1 do 10 w formie elektronicznej                                                      – 1 kpl

W ramach opracowania projektu wykonano i przekazano:

1.   Informację o planowanym przedsięwzięciu w aspekcie ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. – Prawo ochrony środowiska                                                                 – 3 egz.

2.   Wniosek do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego          – 2 egz.

3.   Operat wodnoprawny                                                                                         – 3 egz.

-    14    -

S P I S    T R E Ś C I

- Część opisowa

  - Strona tytułowa                                                                                                    – str. 1

2.   Oświadczenie projektantów i sprawdzających                                                     – str.2

3.   Uprawnienia projektantów                                                                            – str. 3 ÷ 8

4.   Zaświadczenia PIIB w Białymstoku                                                           – str. 9 ÷ 12

5.   Spis zawartości opracowania                                                                              – str.13

6.   Spis treści                                                                                                           – str. 14

7.   Opis techniczny do projektu zagospodarowania                                     – str. 15  ÷  19

- Informacja „bioz”                                                                                     – str. 20  ÷ 23

- Decyzja Burmistrza Miasta Gołdap z dnia 2.04.2007 r. nr GPO.7624 dr./11/2007 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja ulicy Osiedle II w Gołdapi”                   – str. 24 ÷ 27

- Decyzja Burmistrza Miasta Gołdap o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPO/op-1/07 z dnia  26.03.2007 r.                                  – str. 28 ÷ 30

- Postanowienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z dnia 20 marca 2007 r. nr RDW.O.DM/5330/40/07 w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania w zakresie połączeń modernizowanej ulicy Osiedle II                                 – str. 31 ÷ 32

- Warunki techniczne wydane przez Urząd Miejski w Gołdapi w sprawie podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 05.02.2007 r.                                        – str. 33

- Uzgodnienie nr 20681 z dnia 12.03.2007 r. Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszaru Pionu Sieci Działu Zarządzania Zasobami Sieci w Olsztynie                           – str. 34

- Oświadczenie Marii Sucholet w sprawie wejścia na działkę nr 1365               – str. 35

- Opinia Starosty Gołdapskiego z dnia 3.04.2007 nr 7/13/2007 w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci                                                            – str. 36 ÷ 37

- Skrócony wypis ze skorowidza działek                                                          – 38 ÷ 46

- Część rysunkowa

1.  Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000                                                            – rys. nr 1

2.  Projekt zagospodarowania w skali 1 : 500                                         – rys. nr 2/1 ÷ 2/2

- Projekt drogowy w skali 1 : 500                                                       – rys. nr 3/1 ÷ 3/2

- Profil podłużny w skali 1 :                                                         – rys. nr 4/1 ÷ 4/3

- Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50                                                        – rys. nr  5

- Szczegóły konstrukcyjne w skali 1 : 10                                                        – rys. nr 6

- Projekt sieci  kanalizacji deszczowej w skali 1 : 500                             – rys. nr 7 ÷ 8

- Szczegół studzienki rewizyjnej w skali 1:20                                                 – rys. nr 9

- Szczegół studzienki ściekowej z osadnikiem w skali 1:20                         – rys. nr 10

-   15   -

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

MODERNIZACJI ULICY OSIEDLE II

W GOŁDAPI

1.   Podstawa opracowania

- umowa nr 341-I(OS)-8/2007 z dnia 12 stycznia 2007.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r.  r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn.zm.)

- warunki techniczne i uzgodnienia

- decyzja Burmistrza Gołdapi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr  z dnia

- decyzja Burmistrza Gołdapi z dnia  nr   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- opinia wydana przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr GR.7442-  /2006  z dnia 2006 r.

2.   Inwestor:  Gmina Gołdap, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14

3.   Przedmiot inwestycji  i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja ulicy Osiedle II w Gołdapi .

Z uwagi na zróżnicowany przebieg w planie, ulica została podzielona na odcinki, jn.:

- odcinek W1   –   W4           – 242.39 m

- odcinek W4   –   W17           – 33.45 m

- odcinek W5   –   W4           – 334.69 m

- odcinek W12 –   W14           – 64.77 m

- odcinek W15 –   W16           – 42.06 m

- odcinek W10 –   W11           – 42.51 m

- odcinek W8   –   W18           – 11.03 m

Łączna długość odcinków modernizowanej ulicy wynosi 770.90 m.

Opracowanie obejmuje :

- roboty przygotowawcze  i rozbiórkowe,

- roboty ziemne związane z korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni jezdni wjazdów bramowych i chodników,

- wykopy pod kanalizację deszczową,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę  konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdów bramowych i chodników,

- zieleń drogową,

- oznakowanie pionowe i poziome (organizację ruchu).

-    16    -

4.   Stan istniejący. Podłoże gruntowe.

Ulica Osiedle II na odcinkach objętych opracowaniem  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy. Jest to ulica dojazdowa , obsługująca istniejącą zabudowę jednorodzinną. Nawierzchnia ulicy z brukowca oraz  częściowo żwirowa. Nawierzchnia z brukowca o szerokości 5.0 m w złym stanie technicznym. Krawężniki betonowe są zniszczone, brak chodników i wjazdów bramowych oraz odwodnienia (istnieje szczątkowe).

W pasie drogowych  znajduje się następujące uzbrojenie:

- kable energetyczne NN

- kable telefoniczne

- linia NN komunalno - oświetleniowa

- sieć wodociągowa

- sieć sanitarna

- kanalizacja deszczowa (szczątkowa)

Podłoże gruntowe stanowią  pospółki i piaski zaglinione. Zwierciadło wody gruntowej zalega poniżej 2.0 m.

5.  Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

5.1. Dane techniczne i użytkowe ulicy

Jest to ulica ogólnodostępna służąca do obsługi istniejącej zabudowy jednorodzinnej.

- długość ulicy                                                             – 770.90 m

- szerokość jezdni ulicy                                                     – 5.0 m

- obustronne chodniki o szerokości                     – od 1.2 ÷ 2.0 m

- powierzchnia jezdni                                                – 3813.11 m2

- powierzchnia wjazdów bramowych                         – 540.00 m2

- powierzchnia chodników                                        – 1704.75 m2

- powierzchnia zieleni drogowej                               – 2093.25 m2

5.2. Rozwiązanie sytuacyjne

Przebieg ulicy w planie nie ulega większym zmianom. Dokonano korekty łuków oraz skrzyżowań.

W załamania trasy ulicy o znacznych kątach zwrotu wpisano łuki poziome przy wierzchołkach, jn.:

–  odcinek  – W1 – W4

- W2:   R = 400 m, α = 5.95,  PW = 18.69 m,  SW = 0.43 m,  PSK = 37.38 m

- W3:   R = 100 m, α = 34.47, PW = 26.06 m, SW = 3.34 m,   PSK = 51.01 m

- W4:   załamanie trasy α = 10.23 w kierunku wierzchołka W17

– odcinek W5 – W4

- W6:   R = 150 m,  α = 27.27,  PW = 32.68 m,  SW = 3.50 m,  PSK = 64.25 m

- W7:   R = 100 m,  α = 32.696, PW = 26.25 m,  SW = 3.38 m,  PSK = 51.35 m

- W9:   R = 50 m,  α = 14.824,  PW = 5.84 m,  SW = 0.34 m,  PSK = 11.64 m

- W8:   załamanie trasy α = 0.930

– odcinek – W12 – W14

- W13: R = 50 m,  α = 34.024,  PW = 13.69 m, SW = 1.84 m, PSK = 26.72 m

– odcinek W10 – W11

- W18:  załamanie trasy  α = 2.578

Łuki poziome zostały opisane na projekcie drogowym i profilu podłużnym ulicy.

Skrzyżowania ulicy wyokrąglono łukami o promieniach od R = 10 m do R = 6 m.

-   17   -

Ulica posiada dwa skrzyżowania  z ul. Wojska Polskiego, która zaliczona jest do drogi wojewódzkiej nr 650 Gołdap – Węgorzewo.

5.3. Rozwiązanie wysokościowe

Niweleta ulicy  została przedstawiona na profilach podłużnych poszczególnych odcinków. Spadki podłużne dostosowano do istniejącej zabudowy  i  konfiguracji terenu.

W celu zachowania płynności niwelety, w profil ulicy wpisano łuki pionowe wklęsłe i wypukłe.

Spadki podłużne wynoszą od 0.0050 do 0.0389, nie wliczając w to odcinka ulicy

W4 – W17, który służy jako dojazd do posesji nr 47. Spadek tego odcinka wynosi od 0.0700 do 0.1000.

5.4. Przekroje konstrukcyjne

Szerokość wszystkich odcinków jezdni wynosi 5.0 m.

Spadki poprzeczne dwustronne i jednostronne wynoszą – 2%.

Spadki chodników – 2% w kierunku jezdni.

Przekroje poszczególnych odcinków ulicy przedstawiono na projekcie zagospodarowania i profilach podłużnych.

5.5. Zieleń drogowa

Zieleń drogowa stanowi wypełnienie pomiędzy jezdnią a chodnikiem tam, gdzie pozwala szerokość pasa drogowego.

5.6. Konstrukcja nawierzchni

5.6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano na obciążenie ruchem KR1,  uwzględniając warunki gruntowo-wodne wynikające z badań gruntowych oraz  warunki jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43, poz.430).

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego(BA) gr.4 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR1

- warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego gr. 5 cm wg PN-S-96025:2000  dla KR1

- podbudowa z mieszanki z kruszywa naturalnego gr.20 cm  stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-96102:1997 z 18% dodatkiem kruszywa łamanego  na podłożu G1 o wskaźniku zagęszczenia JS ≥ 1.00.

Szczególną uwagę zwrócić na zagęszczenie gruntu po przekopach .

5.6.2. Konstrukcja wjazdów bramowych

Do każdej posesji zaprojektowano wjazdy bramowe  szerokości 4.0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ograniczone od strony jezdni obniżonym krawężnikiem  do 4 cm powyżej nawierzchni jezdni, od ogrodzenia obrzeżem.

Konstrukcja wjazdów:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr. 15 cm z 18% dodatkiem kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-96102:1997 na podłożu G1

-   18    -

5.6.3. Chodniki

Chodniki o zmiennej szerokości od 1.2 ÷ 2.0 m stanowią wypełnienie pomiędzy krawężnikiem  a granicami działek, o spadku jednostronnym 2% w kierunku jezdni.

Konstrukcja chodników:

- nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej kolorowej wibroprasowanej gr. 6 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm na wcześniej przygotowanym i wyprofilowanym podłożu.

Chodniki od strony posesji i zieleńców ograniczono obrzeżem betonowym wibroprasowanym 6 x 20 cm.

Uwaga:

Ławy krawężników  z betonu kl.B-10

Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do modernizacji ulicy powinny być z betonu min. kl. B-30 i być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aprobaty techniczne i aktualne atesty..

Elementy nawierzchni ulicy zostały zwymiarowane w części rysunkowej i szczegółowo opisane w przedmiarze robót.

6.   Stan projektowany robót branżowych.

6.1. Projekt stałej organizacji ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego obejmuje oznakowanie pionowe i poziome, które należy wykonać po zakończeniu robót drogowych.

Został uzgodniony i zatwierdzony przez zarządzającego ruchem.

6.2. Projekt kanalizacji deszczowej.

- długość sieci kanalizacji deszczowej PCV  250 mm, L1 = 457,0 m

- długość przykanalików kd w pasie drogowym PCV  160mm, L2 = 49,5 m

- całkowita długość sieci i przykanalików , Lc = 506,5 m

Zrzut wód deszczowych z ulic Osiedla II do rowu na działce nr 13365 poprzez separator substancji ropopochodnych z zabezpieczeniem skarpy rowu przed rozmyciem typowym wylotem oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego.

6.3. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podczas robót związanych

z realizacją sieci.

Przed rozpoczęciem prac ziemnych wykonać makroniwelację terenu.

Ze względu na występujące skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne

należy   wykonywać w uzgodnieniu i pod kontrolą właścicieli poszczególnych sieci.

W przypadku znalezienia się istniejących sieci, urządzeń podziemnych i ogrodzeń w kącie odłamu wykopu należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub osunięciem się do wykopu poprzez częściowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyżowań proj. kolektorów z istniejącymi telefonicznymi liniami

kablowymi należy na tych ostatnich założyć przepusty - osłony rurowe dzielone do kabli -

PS, np. typu A110 PS dług. 3.0 m f- my Arot.

Wykopy wykonywać mechanicznie i ręcznie (przy mijaniu istniejącego uzbrojenia

podziemnego) jako wąsko przestrzenne (1 : 0.7) na wywóz (roboty w pasie drogowym) z

miejscem składowania gruntu wskazanym przez Inwestora, o naturalnym kącie

pochylenia skarp, z zachowaniem dojść montażowych.

-   19   -

W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zapewnić przejścia i kładki dla pieszych.

Zasypywanie wykopów warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociągi ręcznie, następnie

mechanicznie warstwami z zagęszczaniem każdej warstwy. Ze względu na materiał

(PCV), z którego wykonano rurociągi niedopuszczalne jest wjeżdżanie ciężkim sprzętem

za sieci w trakcie zasypywania wykopów.

Na zakończenie robót należy przywrócić pierwotne ukształtowanie terenu.

7.  Dane dotyczące korzystania z ulicy przez osoby niepełnosprawne.

Rozwiązanie konstrukcyjne przejść dla pieszych z zastosowaniem ramp i obniżonego krawężnika oraz ich połączenie z ciągami pieszo – rowerowymi i chodnikami umożliwia korzystanie z ulicy przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich.

8.  Dane o wpisie do rejestru zabytków.

Ulica i teren wokół nie są wpisane do rejestru zabytków i nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej.

9. Wycinka drzew, wyburzenia, wykup terenu.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i wyburzeń oraz wykupu terenu . Jest zgoda

właściciela działki nr 1365 na wejście w teren, a tym samym projekt nie narusza

prawa własności osób trzecich.

10. Wpływ na środowisko.

Budowa ulicy będzie służyć dla ludzi i jej mieszkańców oraz do przeprowadzenia ruchu pojazdów samochodowych  w sposób zorganizowany, a tym samym skróci czas i drogę ich przejazdu.

Z uwagi na zastosowaną technologię i materiały dopuszczone do wbudowania,

posiadające atesty i aprobaty techniczne, budowa ulicy nie spowoduje dodatkowych

zagrożeń dla środowiska .Nie zostaną zakłócone stosunki wód gruntowych. Humus w

granicach robót ziemnych przewiduje się do zdjęcia, zhałdowania i ponownego

wbudowania pod zieleń drogową.

Zgodnie z ustaleniami § 3.1, Rozp. R.M. z dn. 09.11.2004 r., Dz. U. Nr 257, poz. 257 i z

dn. 10.05.05 r. Dz. U. 92, poz. 769 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko w aspekcie art. 49 ust. 3 oraz art. 51

ust. 8 Ustawy z dn. 27.04.2001 r. - „Prawo Ochrony Środowiska”, Dz.U. nr 62, poz. 627

z dn. 20.06.2001 przedmiotowa inwestycja nie będzie wywierała negatywnego wpływu

na stan środowiska naturalnego.

11. Wymagania ogólne

Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi w projektach

branżowych  oraz   opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

robót z uwzględnieniem  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia zawartej w opracowanej

informacji  „bioz”.

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L ” ### Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 – 402 Suwałki

PROJEKT  WYKONAWCZY

OBIEKT:        Modernizacja ulicy Osiedle II

w Gołdapi

KOD CPV:      45110000-1; 45230000-8

ADRES:	         ul. Osiedle II w Gołdapi

STADIUM:     Projekt drogowy

INWESTOR:  Gmina Gołdap

Plac Zwycięstwa 14,  19 – 500 Gołdap

Projektant:                                                                       mgr  inż. Zygmunt DARGIEWICZ

SUW – 5/97

Sprawdzający:                                                                        mgr inż. Marek OTROCKI

SUW – 81/94

Marzec   2007 r.

###### -   2   -

###### S P I S    T R E Ś C I

  - Część opisowa

1.   Spis treści                                                                                                        – str.2

2.   Opis techniczny                                                                                       – str. 3 ÷ 7

- Szkic punktów wierzchołkowych                                                                  – str. 8

4.   Wykaz współrzędnych  punktów  wierzchołkowych                                     – str. 9

  - Część rysunkowa

- Projekt drogowy w skali 1 : 500                                                    – rys. nr 1/1÷1/2

- Profil podłużny  w skali 1 :                                                         – rys. 2/1÷ 2/3

- Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50                                                     – rys. nr 3

- Szczegóły konstrukcyjne w skali 1 : 10                                                   – rys. nr 4

  - Część kosztorysowa

1.   Tabela robót ziemnych                                                                              – zał. nr 1

2.   Przedmiar robót  (oddzielna teczka + nośnik elektroniczny)                      –   1 kpl

3.   Kosztorys ofertowy (oddzielna teczka + nośnik elektroniczny)                    – 1 kpl

4.   Kosztorys inwestorski (oddzielna teczka  + nośnik elektroniczny)             –   1 kpl

- 3 -

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU DROGOWEGO MODERNIZACJI ULICY OSIEDLE II

W   GOŁDAPI

1.   Podstawa opracowania

- umowa nr 341-I(OS)-8/2007 z dnia 12.01.2007 r.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Inwestor:   Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja ulicy Osiedle II w Gołdapi. Ulica została podzielona na odcinki umożliwiające jej modernizację etapami w uzgodnieniu z inwestorem.

Łączna długość odcinków modernizowanej ulicy wynosi 770.90 m, w tym:

- odcinek W1   –   W4           – 242.39 m

- odcinek W4   –   W17           – 33.45 m

- odcinek W5   –   W4           – 334.69 m

- odcinek W12 –   W14           – 64.77 m

- odcinek W15 –   W16           – 42.06 m

- odcinek W10 –   W11           – 42.51 m

- odcinek W8   –   W18           – 11.03 m

Opracowanie obejmuje :

- roboty przygotowawcze  i rozbiórkowe,

- roboty ziemne związane z korytowaniem pod konstrukcję nawierzchni jezdni wjazdów bramowych i chodników,

- budowę  konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdów bramowych i chodników,

- zieleń drogową.

- Stan istniejący. Podłoże gruntowe.

Ulica Osiedle II na odcinkach objętych opracowaniem  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy. Jest to ulica dojazdowa , obsługująca istniejącą zabudowę jednorodzinną. Nawierzchnia ulicy z brukowca oraz  częściowo żwirowa. Nawierzchnia z brukowca o szerokości 5.0 m w złym stanie technicznym. Krawężniki betonowe są zniszczone, brak chodników i wjazdów bramowych oraz odwodnienia (istnieje szczątkowe).

W pasie drogowych  znajduje się następujące uzbrojenie:

- kable energetyczne NN

- kable telefoniczne

- linia NN komunalno - oświetleniowa

- sieć wodociągowa

- sieć sanitarna

- kanalizacja deszczowa (szczątkowa)

-   4   -

Podłoże gruntowe stanowią  pospółki i piaski zaglinione. Zwierciadło wody gruntowej zalega poniżej 2.0 m.

- Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

5.1. Dane techniczne i użytkowe ulicy

Jest to ulica ogólnodostępna służąca do obsługi istniejącej zabudowy jednorodzinnej.

- długość ulicy                                                             – 770.90 m

- szerokość jezdni ulicy                                                     – 5.0 m

- obustronne chodniki o szerokości                     – od 1.2 ÷ 2.0 m

- powierzchnia jezdni                                                – 3813.11 m2

- powierzchnia wjazdów bramowych                         – 540.00 m2

- powierzchnia chodników                                        – 1704.75 m2

- powierzchnia zieleni drogowej                               – 2093.25 m2

5.2. Rozwiązanie sytuacyjne

Przebieg ulicy w planie nie ulega większym zmianom. Dokonano korekty łuków oraz skrzyżowań.

W załamania trasy ulicy o znacznych kątach zwrotu wpisano łuki poziome przy wierzchołkach, jn.:

–  odcinek  – W1 – W4

- W2:   R = 400 m, α = 5.95,  PW = 18.69 m,  SW = 0.43 m,  PSK = 37.38 m

- W3:   R = 100 m, α = 34.47, PW = 26.06 m, SW = 3.34 m,   PSK = 51.01 m

- W4:   załamanie trasy α = 10.23 w kierunku wierzchołka W17

– odcinek W5 – W4

- W6:   R = 150 m,  α = 27.27,  PW = 32.68 m,  SW = 3.50 m,  PSK = 64.25 m

- W7:   R = 100 m,  α = 32.696, PW = 26.25 m,  SW = 3.38 m,  PSK = 51.35 m

- W9:   R = 50 m,  α = 14.824,  PW = 5.84 m,  SW = 0.34 m,  PSK = 11.64 m

- W8:   załamanie trasy α = 0.930

– odcinek – W12 – W14

- W13: R = 50 m,  α = 34.024,  PW = 13.69 m, SW = 1.84 m, PSK = 26.72 m

– odcinek W10 – W11

- W18:  załamanie trasy  α = 2.578

Łuki poziome zostały opisane na projekcie drogowym i profilu podłużnym ulicy.

Skrzyżowania ulicy wyokrąglono łukami o promieniach od R = 10 m do R = 6 m.

Ulica posiada dwa skrzyżowania  z ul. Wojska Polskiego, która zaliczona jest do drogi wojewódzkiej nr 650 Gołdap – Węgorzewo.

5.3. Rozwiązanie wysokościowe

Niweleta ulicy  została przedstawiona na profilach podłużnych poszczególnych odcinków. Spadki podłużne dostosowano do istniejącej zabudowy  i  konfiguracji terenu.

W celu zachowania płynności niwelety, w profil ulicy wpisano łuki pionowe wklęsłe i wypukłe.

Spadki podłużne wynoszą od 0.0050 do 0.0389, nie wliczając w to odcinka ulicy

W4 – W17, który służy jako dojazd do posesji nr 47. Spadek tego odcinka wynosi od 0.0700 do 0.1000.

-   5   -

5.4. Przekroje poprzeczne

Spadki poprzeczne ulicy dwustronne – 2% oraz jednostronne – 2% odcinków:

W15 – W16, W10 – W11 i W8 – W18

Na skrzyżowaniach spadki poprzeczne dostosowano do spadków podłużnych ulic z dwustronnych na jednostronne poprzez zmiany przekrojów, kształtując rampę ulicy przez obrót wokół osi głównej. Długość odcinków ramp została określona i opisana na profilach i projekcie drogowym.

Spadki chodników jednostronne – 2% w kierunku jezdni.

5.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie przez nadane spadki poprzeczne i podłużne do zaprojektowanych wpustów ulicznych podłączonych przykanalikami do projektowanych odcinków kanałów deszczowych.

Patrz projekt kanalizacji deszczowej.

5.5. Zieleń drogowa

W opracowaniu  uwzględniono zieleń drogową.

W zakres robót związanych z zielenią wchodzi plantowanie terenu, rozścielenie warstwy humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą. Pielęgnacja terenów zielonych do czasu przekazania ulicy.

5.6. Konstrukcja nawierzchni

5.6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano na obciążenie ruchem KR1,  uwzględniając warunki gruntowo-wodne wynikające z badań gruntowych oraz  warunki jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43, poz.430).

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego(BA) gr.4 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR1

- warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego gr. 5 cm wg PN-S-96025:2000  dla KR1

- podbudowa z mieszanki z kruszywa naturalnego gr.20 cm  stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-96102:1997 z 18% dodatkiem kruszywa łamanego  na podłożu G1 o wskaźniku zagęszczenia JS ≥ 1.00.

Szczególną uwagę zwrócić na zagęszczenie gruntu po przekopach .

5.6.2. Konstrukcja wjazdów bramowych

Do każdej posesji zaprojektowano wjazdy bramowe  szerokości 4.0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ograniczone od strony jezdni obniżonym krawężnikiem  do 4 cm powyżej nawierzchni jezdni, od ogrodzenia obrzeżem.

Konstrukcja wjazdów:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr. 15 cm z 18% dodatkiem kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-96102:1997 na podłożu G1

5.6.3. Chodniki

Chodniki o zmiennej szerokości od 1.2 ÷ 2.0 m stanowią wypełnienie pomiędzy krawężnikiem  a granicami działek, o spadku jednostronnym 2% w kierunku jezdni.

Konstrukcja chodników:

-    6    -

- nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej kolorowej wibroprasowanej gr. 6 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm na wcześniej przygotowanym i wyprofilowanym podłożu.

Chodniki od strony posesji i zieleńców ograniczono obrzeżem betonowym wibroprasowanym 6 x 20 cm.

Uwaga:

Ławy krawężników  z betonu kl.B-10

Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do modernizacji ulicy powinny być z betonu min. kl. B-30 i być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aprobaty techniczne i aktualne atesty..

Elementy nawierzchni ulicy zostały zwymiarowane w części rysunkowej i szczegółowo opisane w przedmiarze robót.

6.   Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono analitycznie i zestawiono w tabeli robót ziemnych.

Roboty ziemne zostały pomniejszone o rozbiórkę nawierzchni z brukowca. Roboty ziemne obejmują chodniki.

Bilans mas ziemnych  przedstawia się następująco:

- wykopy                            – 1293.59 m3

- nasypy                              –    brak

Nadwyżkę ziemi w ilości  1293.59 m3 odwieźć w miejsce wskazane przez inwestora.

7.    Roboty rozbiórkowe i rekultywacja terenu.

7.1.Roboty rozbiórkowe polegają na rozbiórce krawężników, nawierzchni jezdni z brukowca, chodników i wjazdów bramowych oraz w rejonie skrzyżowań ulicy Osiedle II z ul. Wojska Polskiego – nawierzchni bitumicznej.

7.2. Rekultywacja obejmuje:

- uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia robót

- zebranie i wywiezienie resztek budowlanych

- rozścielenie ziemi urodzajnej z obsianiem trawą

8. Wyburzenia, wykupy terenu, wycinka drzew.

Projekt nie przewiduje wyburzeń i wycinki drzew i wykupu terenu.

9. Dokumentacja branżowa.

W ramach projektu budowlanego opracowano projekt  kanalizacji deszczowej i stałej organizacji ruchu  oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy.

-   7    -

10. Wytyczne realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do zasuw wodociągowych, kabli energetycznych i telefonicznych roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakować zgodnie z „Projektem oznakowania na czas prowadzenia robót”.

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401), uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji.

-   20     -

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L „ ### Gawrych Ruda 86, tel./fax. 5639120, e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 – 402 Suwałki

##### Informacja

##### dotycząca   bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

OBIEKT I ADRES:    Modernizacja ulicy Osiedle II w Gołdapi

INWESTOR:              Gmina Gołdap

19 – 500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14

PROJEKTANT:                         mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ

Gawrych Ruda 86

16 – 402  Suwałki

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

ul. Zamojska 2

16-400 Suwałki

Marzec 2007  r.

-    21   -

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.  Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji.

Wszystkie roboty będą wykonane w pełnym zakresie:

- roboty rozbiórkowe  nawierzchni jezdni,

- roboty ziemne związane  z korytowaniem   pod konstrukcję nawierzchni jezdni i pozostałych elementów ulic oraz wykopami pod kanalizację deszczową z jej zasypaniem i zagęszczeniem gruntu,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdów bramowych i  chodników,

- montaż kanalizacji deszczowej,

- regulacja pionowa urządzeń podziemnych.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych – uzbrojenia podziemnego.

W rejonie robót występuje następujące uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- sieć wodociągowa,

- kable elektryczne i telefoniczne,

- napowietrzna linia komunalno – oświetleniowa,

- napowietrzna linia telefoniczna.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, mogących spowodować

zagrożenie

Do podstawowych zagrożeń zaliczamy:

- istniejące linie energetyczne napowietrzne

- kable energetyczne

- składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy

- źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprzęt ciężki powinny mieć wyznaczone miejsce postojowe . Miejsca na składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a składowane materiały zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub rozsunięciem. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2.0 m. Składowiska powinny odpowiadać zasadom BHP i wyposażone w sprzęt p.poż.

-   22  -

4. Wykaz podstawowych  zagrożeń przewidzianych podczas realizacji.

  - Roboty ziemne

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami  pod konstrukcję nawierzchni jezdni i elementów ulic, pod kanalizację deszczową ,transportu nadwyżki urobku

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne,  telefoniczne i napowietrzna linia energetyczna,

- podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody,

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i równiarek,

- w czasie transportu urobku,

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, porażenie prądem, wtargnięcie osób postronnych, nieuwaga operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie na budowie.

Poza budową podczas transportu urobku i materiałów z rozbiórki– kolizje drogowe.

  - Roboty nawierzchniowe jezdni i elementów ulic

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,

- miejsce i czas: na terenie  budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni, wjazdów bramowych i chodników.

- układania elementów betonowych oraz ich transportu tj. wyładunku i załadunku.

Zagrożenie następuje podczas pracy  układarek mas bitumicznych, walców drogowych, pił do cięcia nawierzchni, frezarek,  transportu materiałów nawierzchniowych.

Podstawowym zagrożeniem jest:

- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu,

- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca, układarki,itp.

- awaria sprzętu,

- upadek ciężaru z wysokości,

- kolizje drogowe podczas transportu

- wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160oC

4.3. Roboty sanitarne

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, awarie sprzętu

- miejsce i czas:  na terenie budowy podczas wykonywania wykopów i montażu

Podstawowym zagrożeniem jest:

- zasypanie pracownika w  wykopie wąskoprzestrzennym

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- potrącenia pracownika łyżką koparki

- brak zabezpieczenia wykopów i miejsca montażu

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót

zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie

-   23   -

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) i w specyfikacjach technicznych, zapoznać się z dokumentacją projektową  i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Zgłaszać właścicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót.

Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem bioz”.

Szczególną uwagę zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień przez osoby obsługujące sprzęt drogowy oraz na fakt, że roboty odbywają się w rejonie, gdzie przebiegają kable energetyczne oraz napowietrzna linia energetyczna.

6.   Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i  stanowiskowe z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego, wykazu robót szczególnie niebezpiecznych, wykazu  robót wykonywanych co najmniej przez dwie osoby

- środki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, odzież ),

- wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie,

- sprawny sprzęt  i narzędzia,

- nadzór i koordynacja robót,

- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,

- zasady postępowania w przypadku zagrożenia

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej,

- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właścicieli uzbrojenia

podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez nich podanych, a przede

wszystkim przy zbliżeniu do czynnych urządzeń prace wykonywać ręcznie

- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi normy PC-IEC60364-7-704:1999.

Uwaga:

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L „ Gawrych Ruda 86, tel./fax. 5639120 16 – 402 Suwałki

##### Informacja

##### o planowanym przedsięwzięciu w aspekcie ustawy

##### z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

OBIEKT:              Modernizacja ulicy Osiedle II w Gołdapi

ADRES:               Gołdap, ul. Osiedle II

INWESTOR:       Gmina Gołdap

19 – 500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14

PROJEKTANT:                                            mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ

Styczeń   2007 r.

-   2  -

S P I S    T R E Ś C I

- Informacja

- Mapa ewidencyjna terenu w skali 1 : 1000

- Wykaz właścicieli działek

-  3   -

Informacja

o planowanym przedsięwzięciu p.n. „Modernizacja ulicy Osiedle II w Gołdapi”

w aspekcie art. 49 ust. 3 oraz art. 51 ust. 8 Ustawy z dn. 27.04.2001 r. - „Prawo Ochrony Środowiska”, Dz.U. nr 62, poz. 627 z dn. 20.06.2001 oraz § 3.1, Rozp. R.M. z dn. 09.11.2004 r., Dz. U. Nr 257, poz. 257 i z dn. 10.05.05 r. Dz. U. 92, poz. 769 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

1. Rodzaj , skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest projekt modernizacji ulicy Osiedle II w Gołdapi wraz z budową odwodnienia, polegającego na włączeniu projektowanego kanału deszczowego do istniejącej kanalizacji w ul. Wojska Polskiego – droga wojewódzka.

Ulica i kanał deszczowy usytuowane są na działkach o nr: 1337/6, 1337, 1336/1, 1204/4, 1204/6. Ulica o łącznej długości ok. 850 m posiada obecnie nawierzchnię z brukowca ujętą w krawężniki betonowe. Krawężniki są zużyte technicznie. Nawierzchnia jezdni posiada znaczne ubytki i jest w bardzo złym stanie technicznym. Brak nawierzchni chodników.

Zakres modernizacji obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, nadanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych, wykonanie wjazdów bramowych i chodników oraz odwodnienie ulicy.

Przebieg trasy ulicy w planie nie ulega zmianie.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości lub obiektu budowlanego i poprzednie formy jego użytkowania.

Powierzchnia zajmowanego terenu nie ulegnie zmianie. Forma użytkowania terenu pozostanie ta sama. W pasie drogowym ulicy nie występuje szata roślinna kolidująca z planowaną inwestycją.

W obrębie modernizowanej ulicy występuje następujące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa

- kanalizacja sanitarna

- kable telefoniczne

- kable energetyczne

- napowietrzna linia  komunalno – oświetleniowa

- napowietrzna linia telefoniczna (częściowo)

Projektowana modernizacja ulicy nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych.

3. Rodzaj technologii.

Projektuje się modernizację nawierzchni ulicy poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Chodniki i wjazdy bramowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Kanalizacja deszczowa z zastosowaniem szczelnych rurociągów z rur z tworzyw sztucznych łączonych na uszczelki gumowe, studni rewizyjnych betonowych  oraz typowych betonowych studni ściekowych  z  wpustami ulicznymi żeliwnymi.

Modernizacja nawierzchni ulicy i uzbrojenia podziemnego (kanał deszczowy)  będzie odbywać się metodą „odcinkową” przy ograniczonym ruchu samochodowym  z możliwością dojazdu i dojść do posesji.

Oznakowanie robót według opracowanego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się innych wariantów przedsięwzięcia.

-   4   -

5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Projekt przewiduje wykorzystanie do budowy materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających certyfikaty i atesty oraz materiałów ogólnodostępnych, jak żwir, piasek i cement. Nie przewiduje się wykorzystania innych  surowców, materiałów paliw i energii.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

# Zastosowana technologia przy budowie kanalizacji deszczowej pozwoli na wstępne podczyszczenie wód opadowych z zawiesin opadających we wpustach drogowych a także zebranie dotychczas odprowadzanych wód opadowych powierzchniowo do gruntu w sposób zorganizowany do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej.

Modernizacja ulicy o istniejącej nawierzchni z brukowca i żwirowej, gdzie brak jest chodników, polegająca na poprawie parametrów technicznych z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, wjazdów bramowych i chodników pozytywnie wpłynie na estetykę otoczenia. Podniesiona zostanie jakość techniczna ulicy i warunki z niej korzystania. Zmniejszy się hałas i zapylenie. Zastosowana technologia oraz  materiały i surowce przy modernizacji ulicy nie pogorszą i nie wpłyną negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.

7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Przebudowa ulicy nie jest zaliczana do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Cała inwestycja będzie realizowana przy użyciu środków o małym wpływie na środowisko. Nie przewiduje się dodatkowych zanieczyszczeń środowiska.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Planowana modernizacja i uzupełnienie uzbrojenia z tym związanego nie przewiduje żadnego dodatkowego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie na podst. ustawy z dn. 16.04.20004 r “O ochronie przyrody” znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza terenami chronionymi, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody oraz nie będzie oddziaływać na takie tereny.

Teren posiada wykonaną już częściową infrastrukturę techniczną w postaci sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki socjalno - bytowe do miejskiej oczyszczalni, sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji deszczowej (ul. Wojska Polskiego).

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Środowiska z dnia 18 kwietnia 2006 r. nr DIOŚ-072-26/06/ef/AK do ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62,poz.627 z późn.zm.) – budowa urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę nie powinna być zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.