BRANŻA  KONSTRUKCYJNA

| FAZA : TEMAT : OBIEKT : ADRES : INWESTOR : PROJEKTANT : SPRAWDZAJ ĄCY: DATA OPRACOWANIA : | PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GOŁDAPI NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GOŁDAPI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GOŁDAPI 19-500 GOŁDAP, ul. 1 – GO MAJA 25 DZ. EWIDENCYJNA nr 232 GMINA GOŁDAP, 19-500 GOŁDAP, PL. ZWYCIĘSTWA 14 mgr inż. Konstanty Sobolewski mgr inż. Henryk Sienkiewicz Listopad 2012 r. |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż projekt budowlany  -  branża  konstrukcyjna -  rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołdapi, zlokalizowanego w Gołdapi przy ul. 1-go Maja 25 na działce ewidencyjnej nr 232, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Decyzją nr 4/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego GPO.6733.4.2012 z dnia 9 sierpnia 2012r, wydaną przez Burmistrza Gołdapi.

### AUTOR  OPRACOWANIA  KONSTRUKCYJNEGO

- mgr inż.   Konstanty   Sobolewski

### SPRAWDZAJĄCY  OPRACOWANIA  KONSTRUKCYJNEGO

- mgr inż.  Henryk  Sienkiewicz

Data  opracowania  :    Listopad  2012 r.

#### ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- OPIS  TECHNICZNY

- OBLICZENIA  KONSTRUKCYJNE

- EKSPERTYZA  TECHNICZNA

- RYSUNKI  KONSTRUKCYJNE

| K 1 Rzut ław fundamentowych K 2 Układ konstrukcyjny piwnicy K 3 Układ konstrukcyjny parteru K 4 Układ konstrukcyjny piętra K 5 Układ konstrukcyjny poddasza | 1 : 50 1 : 20 1 : 50 1 : 50 1 : 50 |
| --- | --- |

##### OPIS  TECHNICZNY

Rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi na Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołdapi zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej : ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, płyty stropowe i schodowe oraz podciągi i rdzenie także żelbetowe monolityczne, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany nadziemia murowane z bloczków gazobetonowych i sylikatowych, stropodach kryty papą termozgrzewalną.  Jest to dobudowa dwupiętrowa, podpiwniczona.

- Ławy  fundamentowe

Projektowane ławy fundamentowe należy wykonać jako żelbetowe monolityczne z betonu C12/16 (B15), zbrojone stalą A-III i A-0. Posadowienie ław fundamentowych na chudym betonie B10 grubości 10cm na poziomie –3,30m. Zbrojenie ław fundamentowych wieńcem 4 12 (A-III) , strzemiona  6 (A-0) co 20cm. Wysokość ław 40cm, szerokość  : 60cm (F1)  ; 50cm (F2)

Szczegóły wg części graficznej, rys nr K1.

- Płyta  fundamentowa pod winę

Projektowaną płytę fundamentową należy wykonać jako żelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalą A-III. Posadowienie płyty fundamentowej („wanny”) na chudym betonie B10 grubości 10cm na poziomie –4,25m. Zbrojenie płyty i ścian „wanny” siatką z prętów 12 (A-III) w rozstawie co 10cm. Grubość płyty 25cm, pole podstawy : 240cm  x 250cm .

Szczegóły wg części graficznej, rys nr K 1.

- Ściany fundamentowe

Murowane z bloczków betonowych M4 i M6 na zaprawie cementowej, lub murowane z cegły pełnej. Ściany obciążone parciem gruntu zbroić prętami 6 (A-0) w każdej spoinie podłużnej muru z bloczków, lub w co drugiej spoinie podłużnej muru z cegły, dodatkowo rdzenie pionowe żelbetowe monolityczne o przekroju 25cm x 25cm w rozstawie jak na rys., zbrojenie główne rdzeni 4 12 (A-III), strzemiona 6 (A-0) co 20cm. Izolacja przeciwwilgociowa : pozioma  - 2 razy papa asfaltowa na lepiku ; pionowa – wg części architektonicznej. Usytuowanie ścian fundamentowych wg części graficznej.

- Schody wewnętrzne

Żelbetowe monolityczne oparte na fundamencie, ścianach konstrukcyjnych i podciągach. Grubość płyt biegowych 12cm, zbrojenie prętami  8,10,12 (A-III) co 10cm, co drugi pręt odgięty w strefie przypodporowej , pręty rozdzielcze 6 (A-0) co 25-30cm. Grubość płyt spocznikowych 15cm, zbrojenie prętami  8,10,12 (A-III) co 10cm (co drugi pręt odgięty w strefie przypodporowej), pręty rozdzielcze 6 (A-0) co 25-30cm. Podciągi schodów  o przekroju 30cm x 25cm, zbrojenie główne 512 dołem i 212 górą. Beton C16/20 (B20).

- Strop  i wylewki stropowe

Żelbetowe monolityczne grubości 15cm zmonolityzowany z podciągami, wieńcami i rdzeniami, zbrojony stalą A-III i A-0 z betonu C16/20 (B20).

Szczegóły wg części proj.wykonawczego.

- Słupy i rdzenie ścian konstrukcyjnych  Rd1 , Rd2

Słupy i rdzenie ścian konstrukcyjnych o przekroju 25cm x 25cm, zbrojenie główne  412 (A-III) , strzemiona 6 (A-0) co 15cm . Rdzenie i słupy zmonolityzowane z podciągami i stropami żelbetowymi monolitycznymi. Beton C16/20 (B20), stal A-III i A-0. Szczegóły usytuowania wg części graficznej rys. K1 - K5 , szczegóły konstrukcyjne wg proj. wykonawczego.