###### Projekt wykonawczy

Przebudowa infrastruktury TP w związku z przebudową ul. Jodłowej, Modrzewiowej, Spacerowej, Bukowej - rejon szafy 5D.

Spis treści

I.	Część ogólna.

1.1.Przedmiot opracowania.

1.2.Zakres opracowania.

1.3.Podstawa opracowania.

1.4.Inwestor i wykonawca.

1.5.Ustalenia końcowe.

II.	Część techniczna.

  - Ogólna charakterystyka inwestycji.

  - Budowa urządzeń telekomunikacyjnych.

  - Uwagi końcowe.

  - Zestawienie materiałów.

III.	Część kosztorysowa.

IV.	Część rysunkowa.

- Schematy i rysunki związane z opracowaniem

- Część ogólna

1.1. 	Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Jodłowej, Modrzewiowej, Spacerowej, Bukowej w Gołdapi.

  - Zakres opracowania.

| Lp. | Rodzaj budowli | Zakres rzeczowy |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć miedziana rozdzielcza |  |  |  |  |
| 1. | ziemna | kilometr/pary | kilometr/kabla | 0,1-0,010 |
| 2. | w kanalizacji | kilometr/pary | kilometr/kabla | - |
| 3. | napowietrzna | kilometr/pary | kilometr/kabla | - |
| 4. | inne | kilometr/pary | kilometr/kabla | - |

| Lp. | Rodzaj kanalizacji | Długość kanalizacji w m. |  | Zakres rzeczowy km/o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | montażowa | trasowa |  |
| 1. | Kanalizacja: 1-otworowa | 80,0 | 78,0 | 0,08 |
| Ogółem |  | 80,0 | 78,0 | 0,08 |

1.3.	Podstawa opracowania.

Zamówienie jednostkowe: zlecenie Inwestora

  - Inwestor i wykonawca.

Inwestorem przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest Gmina Gołdap, 19-500 Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 14

Wykonawcą robót powinna być firma wyspecjalizowana w dziedzinie telefonicznych robót sieciowych, posiadająca znak jakości ISO 9001.

  - Ustalenia końcowe.

1.5.1. Dla obiektów budowlanych będą przeprowadzone następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory częściowe – dla robót zanikających i ulegających zakryciu, które przeprowadza inspektor nadzoru i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać roboty do odbioru częściowego Zamawiającemu na 3 dni robocze przed planowanym terminem zakrycia;

- odbiory końcowe – potwierdzające wykonanie robót będących przedmiotem poszczególnych zamówień jednostkowych dokonywane przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Odbioru.

1.5.2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przejęcie terenu budowy przez kierownika budowy,

- ujawnienie i wstrzymanie się z prowadzeniem prac na czas usunięcia wad uniemożliwiających kontynuowanie robót,

- zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich od niej odstępstw, wynikających ze zmiany warunków realizacji robót,

- bieżące nanoszenie na dokumentację projektową wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiającemu,

- stosowanie przy wykonywaniu robót materiałów dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, z wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakości,

- utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku, bez gromadzenia odpadów powstałych w toku realizacji robót objętych zamówieniem jednostkowym. Po ukończeniu robót Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporządkowany oraz usunie zeń wszelkie odpady, materiały, narzędzia i urządzenia budowlane, związane z prowadzonymi przez niego robotami.

- odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania jakości robót na koszt własny, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru 
o konieczności odbioru częściowego i nie uzyskał stosownego zapisu w Dzienniku Budowy, 
a także wykonania na koszt własny prac związanych z przywróceniem do stanu poprzedniego,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjściowego istniejącej infrastruktury 
w wypadku uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robót na koszt własny, jeżeli Zamawiający na etapie przekazania terenu budowy przekazał dokumenty zawierające informację dotyczącą występowania obiektów tej infrastruktury, względnie fakt ich istnienia można było stwierdzić naocznie,

- doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodników oraz zieleni i innych urządzeń terenowych do stanu pierwotnego lub wymaganego przez właścicieli na etapie pozyskiwania pozwoleń i zgód. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone dokumentami stwierdzającymi odbiór tych robót przez właścicieli terenu,

- uporządkowania terenu budowy i usunięcia wszelkich odpadów pozostałych po realizacji robót dodatkowych objętych zamówieniem jednostkowym,

- przekazania określonych przez Zamawiającego certyfikatów, atestów i potwierdzeń jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów dopuszczających ich użycie w budownictwie na terenie Polski.

- Część techniczna.

2.1	Ogólna charakterystyka inwestycji.

Projekt obejmuje: przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci rozdzielczej i abonenckiej.

2.2.	Przebudowa kanalizacji i montaż telefonicznych kabli kanałowych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektowanych zakresów  pokazano na rysunku 1÷8.

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnej przy ul. Jodłowej, Modrzewiowej, Spacerowej, Bukowej, w związku z przebudową wymienionych ulic. W opracowaniu ujęto przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej, kabli rozdzielczych i abonenckich:

1.ul. Jodłowa

- przesunięcie studni kablowej A4/20 o 0,5m poza obrys projektowanej drogi

- przesunięcie słupka kablowego rozdzielczego o 0,5m

- przełączenie kabli abonenckich i kabla rozdzielczego do nowej lokalizacji słupka

rozdzielczego bez przecinania kabli

2.ul.Modrzewiowa

- przebudowę odcinka kanalizacji o długości 8,0m z budową dwóch studni typu SK-2

- przełączenie kabli abonenckich i kabla rozdzielczego-wykonanie złączy przelotowych

na kablach abonenckich i złącza odgałęźnego na kablu rozdzielczym w studni A1/17

3.ul.Spacerowa

- przebudowę odcinka kanalizacji z przesunięciem studni A6/7

- przełączenie kabla rozdzielczego Xz 10x4x0,5/5D/R3(2-3) z wykonaniem złącza

przelotowego w studni A6/7

- przełączenie kabla rozdzielczego doziemnego XzTKMXpw 5x4x0,5/Gołdap/5Da/34

4.ul.Bukowa

- przebudowę odcinka kanalizacji z przesunięciem studni A10/4

- przełączenie kabli rozdzielczych w studni A10/4, Xz 50x4x0,5/5D/R1(0-9) oraz

Xz 50x4x0,5/5D/R0(0-9) z wykonaniem złącza odgałęźnego i przelotowego

- przełączenie kabli abonenckich w studni A10/3 i A10/4 z wykonaniem złączy

przelotowych

Do budowy stosować kable typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,5 mm.

Zestawienie kabli miedzianych kanałowych:

| Lp. | Rodzaj kabla | Długość trasowa | Długość montażowa | Długość trasowa | Długość montażowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | (m) | (m) | (kmp) | (kmp) |
| 1 | XzTKMXpw 5x4x0,5 | 9 | 10 | 0,09 | 0,1 |

Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -034/T, -036/T.

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary elektryczne wybudowanych kabli.

  - Uwagi końcowe.

Projektowane prace związane z przebudową kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi TP S.A.

Przy wykonywaniu prac związanych z budową sieci telefonicznej należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych.

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów kabli.

2.4. Zestawienie materiałów.

2.4.1. Wyszczególnienie kabli.

| Lp. | Wyszczególnienie kabli |  |  |  |  |  | Długość kabli [mb] |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | trasowa | montażowa | kmp |
| A | Kable telefoniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XzTKMXpw | 5 |  | 4 |  | 0,5 | 9 | 10 | 0,1 |

2.4.2 Zestawienie kabli.

| 1 | XzTKMXpw | 5 |  | 4 |  | 0,5 | mb | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Zestawienie ważniejszych materiałów.

| 1 | Łączniki modułowe do złączy wieloparowych | szt | 26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Łączniki żył pojedyńcze jednożyłowe | szt | 21 |
| 3 | Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem | szt | 2 |
| 4 | Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-300 Raychem | szt | 2 |
| 5 | Osłona termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 Raychem | szt | 2 |
| 6 | Osłona złączy małoparowych KM-1 | szt | 5 |
| 7 | Pręt(uziom) stalowy miedziowany do 1,5 m | szt | 2 |
| 8 | Przykrywy kablowe żelbetowe | szt | 2 |
| 9 | Przywieszka identyfikacyjna | szt | 8 |
| 10 | Rura HDPE φ 110/6,3 mm | m | 14 |
| 11 | Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 110/3,0 mm | m | 80 |
| 12 | Studnia kablowa żelbetow SK-2,przelotowa | kpl | 1 |
| 13 | Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych | m | 9 |
| 14 | Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej | kpl | 8 |
| 15 | Wspornik dwukablowy | szt | 15 |

Sporządził:

- Część kosztorysowa.

3.1. Zestawienia materiałów do zakupu przez Inwestora

|  | Specyfikacja materiałów do zakupu w rozbiciu na: kanalizację; sieć miedzianą; sieć optyczną przez TP- bez materiałów drobnych |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | Indeks materiałowy | Materiał do wbudowania |  | Materiał do zakupu |  |  |  |
|  |  |  | jm. | ilość | jm. | cena jedn. | ilość | wartość |
| Sieć miedziana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 |  | m | 187 |  |  |  |  |
| 2 | Łączniki modułowe do złączy wieloparowych |  | szt | 26 |  |  |  |  |
| 3 | Łączniki żył pojedyńcze jednożyłowe |  | szt | 21 |  |  |  |  |
| 4 | Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-300 Raychem |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Osłona termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 Raychem |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Osłona złączy małoparowych KM-1 |  | szt | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Pręt(uziom) stalowy miedziowany do 1,5 m |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Przykrywy kablowe żelbetowe |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Przywieszka identyfikacyjna |  | szt | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Rura HDPE φ 110/6,3 mm |  | m | 14 |  |  |  |  |
| 12 | Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 110/3,0 mm |  | m | 80 |  |  |  |  |
| 13 | Studnia kablowa żelbetow SK-2,przelotowa |  | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych |  | m | 9 |  |  |  |  |
| 15 | Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej |  | kpl | 8 |  |  |  |  |
| 16 | Wspornik dwukablowy |  | szt | 15 |  |  |  |  |

3.2. Przedmiar robót, zestawienie robocizny, sprzętu i materiałów.

- Część rysunkowa.