SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

ST-04

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- 1.	WSTĘP

2.	MATERIAŁY

3.	SPRZĘT

4.	TRANSPORT

5.	WYKONANIE ROBÓT

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.	OBMIAR ROBÓT

8.	ODBIÓR ROBÓT

9.	PODSTAWA PŁATNOŚĆI

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

- SPIS TREŚCI

- 1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

1.2.	Zakres stosowania ST

1.3.	Zakres robót objętych SST

1.4.	Określenia podstawowe

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.2.	Rodzaje materiałów

2.2.1.	Nawierzchnie z trawy syntetycznej

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

7.2.	Jednostka obmiarowa

8.	ODBIÓR ROBÓT

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

- WSTĘP

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej

- Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1

- Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót nawierzchni z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej

- Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 1.5.

- MATERIAŁY

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.

- Rodzaje materiałów

- Nawierzchnie z trawy syntetycznej

PODBUDOWA.

Przekrój przez podbudowę:

- grunt rodzimy  (wykop)

- geowłóknina

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 20cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa,

- warstwa wyrównawcza  gr  4-5  cm z granulatu gumowego

Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu B20 z oporem.

Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,4 – 1,0%.

NAWIERZCHNIA.

Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną przeznaczoną na boiska wielofunkcyjne o następujących parametrach technicznych i użytkowych:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej - wysokość włókna min. 20 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw piaskiem kwarcowym zgodnie z kartą techniczną i badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport )

- Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna: polietylen

- Ciężar włókna: min. 8800 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 302000 włókien /m2

- Kolorystyka nawierzchni  – kolor zielony, kolor ceglasty / czerwony

- SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 3.

- TRANSPORT

- Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

- WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 5

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 6.

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie warunków i dostarczyć:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), z gwarancją producenta na oferowaną nawierzchnię,

- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

- Atest PZH na sztuczną trawę i podkład z maty elastycznej,

- Raport z badań niezależnego laboratorium z podaniem nazwy produktu, potwierdzający parametry oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartymi w karcie technicznej załączonej do oferty.

- próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20 cm x 30 cm z etykietą producenta,

UWAGA	NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ PRODUCENTA

- OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt7.

- Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiarowa została określona w przedmiarze robót przywiązanej do danej pozycji zakresu robót.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne"
pkt 8.

- PODSTAWA PŁATNOŚĆI

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- atest higieniczny PZH

- karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej

- autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawcę na zadanie objęte przetargiem upoważniająca wykonawcę do instalacji oferowanej trawy syntetycznej