Załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo- rowerowych należących do Gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap w technologii oznakowania cienkowarstwowego w kolorze białym wg następującej specyfikacji:

-oznaczenie ścieżek rowerowych w postaci znaku poziomego P-23 (wym. 0,5x0,5 m) oraz ciągów pieszo-rowerowych za pomocą znaków poziomych P-23(wym. 0,5x0,5 m) oraz P-26 (wym. 0,5x0,5 m) w odległości co 30 m od następnego znaku,

- dopuszcza się rozbieżność wymiarów znaków P-23 oraz P-26 w tolerancji +/- 10%,

- projekt poglądowego oznakowania obejmującego oznakowanie następujących ulic: Lipowej, Wczasowej, Stadionowej, Promenady Zdrojowej przedstawiono w Załączniku nr 4

- malowanie cienkowarstwowe należy wykonać farbą szybkoschnącą drogową przeznaczoną do malowania chodników  i dróg z nawierzchni kostki brukowej typu "polbruk" oraz kostki granitowej.

- wykonanie oznakowania poziomego obejmuje:

- -prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

- -oczyszczenie podłoża (nawierzchni), przedznakowanie,

- -naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi,

- -ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót.

Szacowana ilość znaków do wykonania:

znak P-23- 182 szt.

znak P-26- 177 szt.

Podana ilość służy jedynie do kalkulacji ceny oferty. Zamawiający zastrzega, że ilości ulegną zmianie a końcowe rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonwczym (po faktycznej ilości wykonanych znaków P-23 oraz P-26)