ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.CZĘŚĆ OPISOWA

1. Oświadczenie……………………………………………………………………....str.1

2 Uprawnienia i przynależność do izby ……………...…….……………………....str.2

3.Inwentaryzacja……………………………………………………………………...str.3

1. Użytkownik ………………………………………………………………………...str.2

2.Podstawa opracowania…………………………………………………………....str.2

3.Ogólna charakterystyka istniejącego budynku i opis istniejącego stanu technicznego…………………………………………………………….…………....str.2

4. Podstawowe potrzeby i wymagania - zakres opracowania objętego      przebudową pomieszczenia WC……………………………………………… ...…str.3

5. Charakterystyczne dane liczbowe…………………………………………….....str.4

- 6.Opis robót budowlano - montażowych…………………….……………………..str.4

- 7.Instalacje ……………………………………………………………………….......str.6

- 7.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna………………………………………………..str.6

7.2. Instalacja wentylacyjna………………………………………………………....str.6

- 7.3. Instalacja elektryczna……………………………………………….…………..str.6

- 8.Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku. …………………………………..str. 6

- 9. Uwagi końcowe oraz wytyczne bhp…………………………………………….str. 6

II. POZWOLENIE

1. Pozwolenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

III.CZĘŚĆ GRAFICZNA

Zakres opracowania skala 1:100

Rzut pomieszczenia przeznaczonego do przebudowy skala 1:25

Wyposażenie pomieszczenia w przybory sanitarne skala 1:25

I. Opis techniczny

do projektu wykonawczego przebudowa WC z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja zlokalizowana jest Gołdapi, ul. Kościuszki 30 /dz. ew. nr 970/22, obręb 2/.

- UŻYTKOWNIK

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Pozwolenie nr 741/2019 wydane przez  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie z Delegaturą w Ełku dnia 30.01.2019

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U. Nr 1126 
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z późniejszymi zmianami/Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.  z późn. zmianami/,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. 2003 rok nr 169 póź. 1650),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity, Dz.U. z 2009r. nr 178, poz. 1380),

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU TECHNICZNEGO.

Budynek szkolny nr 5  posadowiony w Gołdapi na działce o nr geod. 970/22. Budynek został wybudowany w latach 1906 – 1910. Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym, 3 - kondygnacyjnym z poddaszem (4 kondygnacja), całkowicie podpiwniczonym, przykrytym dachem wielospadkowym. Zbudowany został w technologii tradycyjnej, ze ścianami zewnętrznymi z cegły ceramicznej pełnej. Budynek został wykonany w układzie dwuklatkowym z wejściem głównym (szt. 2) od strony wschodniej i wejściami bocznymi do piwnicy od strony północnej i południowej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Tynki cementowo wapienne. Posadzki cementowe przykryte okładzinami ceramicznymi ,tekstylnymi, PCV. Stropy ceramiczne i żelbetonowe wylewane monolityczne. Budynek wyposażony  jest w instalację elektryczną, wod-kan., centralnego ogrzewania, odgromową,  telefoniczną.

BUDYNK ZOSTAŁ, DECYZJĄ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW z dnia 14.06.2007r. UMIESZCZONY W REJESTRZE ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO POD NUMEREM A - 4468 i PODLEGA NADZOROWI WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW.

3.1. Fundamenty.

Fundamenty murowane z cegły i  kamienia na zaprawie cementowej.

3.2. Ściany.

3.2.1. Ściany konstrukcyjne piwnicy.

Ściany konstrukcyjne piwnicy murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 38, 51 i 64 cm. Ściany zewnętrzne obłożone od zewnątrz cegłą ceramiczną pełną.

3.2.2. Ściany konstrukcyjne kondygnacji powyżej terenu.

Ściany konstrukcyjne kondygnacji powyżej terenu murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 25, 38, 44, 51 i 64 cm + tynk zewnętrzny.

3.3. Nadproża okienne i drzwi zewnętrznych.

Żelbetowe wylewane monolityczne i murowane z cegły.

3.4. Kominy.

Kominy murowane z cegły pełnej.

3.5. Stropy.

Strop żelbetowe wylewane monolityczne nad piwnicą i poddaszem pozostałe ceramiczno – żelbetowe.

3.6. Klatki schodowe.

Budynek posiada dwie klatki schodowe. Dostęp do klatek od strony wschodniej.

Klatki schodowe posiadają stopnie z bloków kamiennych. Stopnie w klatkach bocznych wspornikowane ze ścian bocznych. Stopnie w klatce schodowej głównej oparte na belkach stalowych. Schody piwniczne betonowe wylewane na gruncie. Dostęp do kondygnacji piwnicznej poprzez klatki schodowe.

3.7. Dach.

Dach drewniany wielospadowy z lukarnami, kryty dachówką ceramiczna. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Układ połaci dachowych wielospadowy.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej. Rury spustowe włączone do kanalizacji deszczowej. Na gzymsach obróbki blacharskie.

3.8. Stolarka okienna.

Podczas remontu nastąpiła częściowa wymiana okien drewnianych na nowe.

3.9. Stolarka drzwiowa.

Istniejące drzwi zewnętrzne do klatek schodowych nowe. Pozostała stolarka  drewniana i płycinowa oraz wykonana z PVC w dobrym stanie technicznym. Stolarka wymieniona podczas ostatniego remontu.

3.10. Balustrady klatek schodowych.

Balustrady w konstrukcji stalowej w dobrym stanie technicznym.

3.11. Kraty okienne.

Część otworów okiennych jest przysłonięta kratami zamontowanymi na  zewnętrz budynku.

3.12. Wykończenie wewnętrzne.

3.12.1. Posadzki wewnętrzne w korytarzach, łazienkach i w pomieszczeniach w piwnicy z terakoty i cementowe, w pomieszczeniach biurowych, edukacyjnych posadzki cementowe obłożone wykładzinami tekstylnymi, wykładzinami z PCV, panelami podłogowymi i płytkami typu Gres.

3.12.2. Tynki ścian i sufitowe wapienno-cementowe, gipsowe. W cześci wykończone lamperią do wysokości 1,5 m.

3.13. Instalacje wewnętrzne.

Podczas ostatniego remontu wykonano nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej warz z wykonaniem węzła cieplnego w budynku. Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej w dobrym stanie technicznym.

Instalacja przeciwpożarowa wodna spełnia warunki techniczne

- 4. PODSTAWOWE POTRZEBY I WYMAGANIA - ZAKRES OPRACOWANIA OBJĘTEGO PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA WC

Celem opracowania jest przebudowa pomieszczenia WC z dostosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych

  - Przeznaczenie i program użytkowy obiektu po przebudowie.

Istniejący budynek decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia 14.06.2007r. został umieszczony w rejestrze zabytków Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod nr A - 4468 i podlega nadzorowi Warmińsko - Mazurskiego Konserwatora Zabytków.

Opracowanie projektowe wykonano na podstawie zaleceń konserwatorskich wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie z Delegaturą w Ełku.

W wyniku remontu nie zmienia się funkcji przedmiotowej części budynku, nadal będzie pełnić funkcję sanitarną.

- 5. CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

- powierzchnia zabudowy budynku	                     1334,00 m2

- powierzchnia użytkowa netto                                    4333,60 m2

- piwnica			                      818,70 m2

- parter				                    1010,10 m2

- I piętro			                      989,70 m2

- II piętro		                                 992,70 m2

- III piętro		                                 522,40 m2

- powierzchnia całkowita                                             5550,00 m2

- kubatura całego budynku	                                        22020,00 m3

- powierzchnia pomieszczenia WC przed przebudową   14,50 m2

- powierzchnia pomieszczenia WC po przebudowie       15,66 m2

- 6.OPIS ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH

6.1.  Ściany i sufity.

Ściany istniejące - wg opracowania inwentaryzacji.

Zarysowania i spękania w ścianach i sufitach istniejących wypełnić szczelnie zaprawą cementową.

W pomieszczeniu sanitarnym należy przeprowadzić remont polegający na:

- demontażu przyborów sanitarnych,

- demontażu stolarki,

- odbiciu glazury na ścianach,

- rozebraniu istniejących ścianek działowych;

- odbiciu płytek z posadzki,

- wymurowaniu ścianki działowej gr. 12 cm,

- ułożenie nadproża prefabrykowanego,

- montażu ościeżnic  drzwiowych stalowych,

- przełożeniu instalacji sanitarnej,

- wymianie stolarki okiennej,

- uzupełnieniu tynków wewnętrznych na ścianach,

- przetarciu ścian i sufitu,

- wyłożeniu ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm do wys. 2,0 m,

- uzupełnienie ubytków tynków wewnętrznych, na ścianach powyżej glazury,

- ułożenie płytek na posadce.

- wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą,

- gruntowanie emulsją jednokrotne powyżej wysokości 2,0 m,

- malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie powyżej wysokości 2,0 m,

- montaż przyborów sanitarnych,

- montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych.

- montaż skrzydeł drzwiowych

Wszystkie wyburzenia ścianek, i ściany projektowane zaznaczono graficznie na rysunku rzutów w skali 1:25.

6.2.  Nadproża.

- Projektowane nadproża prefabrykowane belki żelbetowe typu L19 w otworze nowym. Nadproża zabezpieczyć tynkiem na siatce.

6.3.  Stolarka okienna.

- Stolarka okienna drewniana skrzynkowa wyeksploatowana. Przewiduje się wymianę stolarki okiennej na wzór stolarki istniejącej.

6.4.  Stolarka drzwiowa.

- Montaż skrzydeł drzwiowych łazienkowych z otworami wentylacyjnymi

6.5.  Roboty wykończenia wewnętrznego.

6.5.1. Posadzki

- W pomieszczeniu WC przewiduje się wymianę  posadzki z płytek typu Gres na nową.

6.5.2. Tynki ścienne i sufitowe

- Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi.

- 7.INSTALACJE

- 7.1. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Opracowanie projektowe przewiduje przełożenie istniejącej instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Należy zdemontować istniejącą instalację i wykonać w nowym miejscu.

7.2. INSTALACJIA WENTYLACYJNA

Nie projektuje się instalacji wentylacyjnej. Istniejące kanały wentylacyjne zapewniają wymianę zużytego powietrza 30m3/h

- 7.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nie projektuje się wymiany instalacji oświetleniowej i gniazd 1-fazowych. Należy dostosować istniejącą instalację dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 8.ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE BUDYNKU.

- Nie projektuje się.

- 9. UWAGI KOŃCOWE ORAZ WYTYCZNE BHP

- Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz innymi obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie posadzki antypoślizgowe.

- Drzwi główne do pomieszczenia sanitarnego wyposażyć w samozamykacz.

- Wszystkie narożniki ścian muszą być wzmocnione.

- Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.

- Ze względu na przebudowę istniejącego obiektu, rozbieżności w wymiarach należy korygować w naturze.

Opracował:

Jarosław Dudko