#### SST 03.02.01.	KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod  CPV: 45231300-8  	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 				odprowadzania ścieków

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w

ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Fryderyka Chopina 2b w Gołdapi”

Zamawiający: Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500  Gołdap

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- budowy kanałów deszczowych  i przykanalików 200PVC

- budowy studni deszczowych Dn1200mm, Dz425mm

- budowy wpustów deszczowych Dn500mm

- regulacji wysokościowej wpustów deszczowych,

- regulacji wysokościowej włazów studni kanalizacji sanitarnej,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materiałów

Rury kanałowe

- Rury i kształtki kanalizacyjne o średnicy 200mm z rur kielichowych PVC-U klasy S (SN8) zgodnie z normą PN-EN-1401-1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”.

- Kształtki „przejście przez ścianę betonową” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych wg PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”.

Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących typowych elementów prefabrykowanych:

- kręgów betonowych;

- pierścieni dystansowych;

- pierścienia odciążającego;

- płyty na pierścień odciążający (dla studni zlokalizowanych z jezdni);

- pokrywy studni;

- dna studzienki betonowego (osadnik).

- podsypki z tłucznia 0÷31,5 grubości 30cm.

Studzienki kanalizacyjne wykonać z typowych elementów betonowych Dn 1200mm z betonu wysokiej jakości (klasa nie niższa niż C35/45), wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (nie więcej niż 5%) i mrozoodopornego  (F-50). Połączenie kręgów między sobą i z dnem za pomocą uszczelek gumowych.

#### Właz kanałowy

Na studzienkach należy stosować właz żeliwny typu  ciężkiego D400 wg PN-EN-124.

#### Stopnie złazowe

Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-/H-74086.

Studnie inspekcyjne Dz425mm jako studnie systemowe Dz425mm z PVC zbiorcze z rurą trzonową Dz400  i teleskopem z włazem klasy C250.

Studnia o średnicy Dn425mm składa się z następujących elementów:

- podstawy (kineta ślepa),

- rury trzonowej z PP-B SN 8 o średnicy DN/OD 400 mm,

- uszczelki elastomerowej,

- rury teleskopowej,

- pierścienia odciążającego,

- włazu żeliwnego klasy C250.

#### Studzienki ściekowe z elementów prefabrykowanych wg PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”.

Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych:

- wpustu deszczowego żeliwnego klasy D400;

- pierścienia odciążającego żelbetowego z betonu  B-25 zbrojonego stalą StSx-b;

- rur betonowych średnicy 0.5 m;

- osadnika o głębokości 1,0m;

- podsypki z tłucznia 0/31,5 grubości 30cm.

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte.

Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczać 8 mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN.

#### Materiały izolacyjne dla studni, studzienek:

- papa izolacyjna;

- lepik asfaltowy wg PN-B-24620 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”

- masa do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego;

Odwodnienie liniowe

Zaprojektowano odwodnienie liniowe o szerokości wewnętrznej 200mm z betonu cementowego o  klasie wytrzymałości C35/45 z rusztem żeliwnym klasy C250 na fundamencie bet. gr 20cm.

Beton

Beton  C25/30 zgodny z normą PN-EN 206+A1:2016 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

Podsypka z piasku średnioziarnistego

Podsypka z piasku średnioziarnistego wg  PN-EN ISO 14688.

Obsypka i zasypka z piasku  średnioziarnistego

Obsypka i zasypka z piasku średnioziarnistego wg PN-EN ISO 14688.

Podsypka z tłucznia 0÷31,5

Tłuczeń 0÷31,5  wg  PN-EN ISO 14688.

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy

Materiały należy składować tak, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w OST- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępując do wykonywania robót powinien korzystać ze sprzętu takiego jak:

- koparki o pojemności 0,25 – 0,6 m3,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- igłofiltry i zestaw pompowy do odwodnienia wykopu;

- maszyna do wykonania przewiertu;

- agregat prądotworczy;

- zagęszczarka;

- łopaty i szpadle,

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowawczy,

- ciężki sprzęt do czyszczenia kanalizacji deszczowej.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne warunki transportu podano w OST- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana oś kanału, obiektów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę 
z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

Jeżeli obiekty przeznaczone do wbudowania lub demontażu stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego  Wykonawca może przystąpić do robót dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.3. Roboty ziemne. Wykopy.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnienia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych.

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowania do średnicy przewodu i głębokości wykopu. Wykopy wąsko przestrzennie o ścianach pionowych należy wykonać umocnione. Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla ułożenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanej o około 2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki lub elementów dennych kanału.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

#### 5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy

Roboty ziemne wykonywać z zabezpieczeniem ścian wykopu szalunkami systemowymi, balami drewnianymi z rozporami lub zabezpieczając stateczność ścian wykopu przez skarpowanie.

5.3.4. Podłoże

##### 5.2.4.1.	Podłoże naturalne

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

-	rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2-0.3 m 
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody 
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;

Wymagania i badania odnośnie podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

##### 5.2.4.2.	Podłoże wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.2.4.1. należy wykonać podłoże wzmocnione.

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:

- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 
lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej grubości 
po ich usunięciu;

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów;

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie konieczności obetonowania rur.

- mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych - przy nawodnionych gruntach słabych, mało ściśliwych 
i nasypowych.

Grubości  warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.10 m.

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów  PE 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10 %.

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla przewodów z  PE + - 5 cm, nie mogą spowodować 
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

Badania podłoża wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

#### 5.3.5. Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5 m.

Jako obsypkę i zasypkę przyjęto grunt z dowozu (piasek średnioziarnisty).

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

etap I	- wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;

etap II	- po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;

etap III	- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką rozpór ścian wykopu.

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.

#### 5.4. Roboty montażowe.

#### 5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów.

Kanały należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-ENV 1046 oraz instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału od najwyższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikację Techniczną. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.

Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać + -20 mm.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne,

#### Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1200mm oraz 425mm wykonać zgodnie z normą PN-B-10729, PN-EN 1917  i instrukcją  producenta .

Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych.

Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej. Włazy należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej osadzone są fabrycznie; zamocowane mijankowo 
w dwóch rzędach.

Przy montażu należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie poszczególnych elementów.

#### 5.4.3. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.

Studzienki ściekowe wykonać według Dokumentacji Projektowej.

#### 5.5. Próba szczelności

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 1610.

#### 5.6. Ochrona przed korozją

Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany zaizolować materiałami izolacyjnymi.

Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian.

Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co najmniej 0.1 m.

5.7. Regulacja wysokościowa istniejących wpustów kanalizacji deszczowej

Dla każdego wpustu kanalizacyjnego dokonać wymiany:  pierścieni odciążających, płyty pokrywowej i włazu, na nowe elementy.

W razie konieczności dokonać wymiany ostatniego kręgu kanalizacyjnego Dn500mm.

Włazy klasy D400. Włazy montować na pierścieniu dystansowym. Włazy wyregulować do rzędnych terenu projektowanego.

Ubytki we wpustach wypełnić zaprawą wodoszczelną. Wpusty oczyścić z zanieczyszczeń, ułamków cegieł, betonu, itp.

5.8. Regulacja wysokościowa istniejących studni na kanałach kanalizacji sanitarnej

Dla każdej studni dokonać wymiany:  płyty pokrywowej, włazu studni lub pierścienia odciążającego, płyty pokrywowej i włazu, na nowe elementy

W razie konieczności dokonać wymiany ostatniego kręgu kanalizacyjnego Dn1200mm.

Włazy w jezdni klasy D400, w chodniku klasy C250. Włazy montować na pierścieniu dystansowym. Włazy wyregulować do rzędnych terenu projektowanego.

Ubytki w studniach wypełnić zaprawą wodoszczelną. Studnie oczyścić z zanieczyszczeń, ułamków cegieł, betonu, itp.

5.9. Roboty demontażowe

Z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej przeznaczonej do likwidacji należy zdemontować: kręgi, płyty pokrywowe, pierścienie odciążające, włazu studni i wpustów i wywieźć na wysypisko  oraz  zutylizować lub przekazać Użytkownikowi sieci (elementy sprawne).

Zdemontowane elementy należy poddać utylizacji przez wyspecjalizowaną firmę.

Roboty demontażowe obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów kanalizacji zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazań Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne związane z demontażem należy prowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 5.3.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6

6.2. Kontrola jakości robót.

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10729, PN-B-10736, PN-EN 1917, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu wykopów, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przed korozją, wykonania studzienek.

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy.

- Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony rodzimy z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

- Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

- Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg 
BN-8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu.

- Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji oraz urządzeń oczyszczających następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić ścisłe oparcie rur na całej długości podłoża Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

- Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. 
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

- Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu.

- Badanie zabezpieczenia studzienek, elementów betonowych przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.

- Badania w zakresie regulacji włazów, skrzynek ulicznych polega na sprawdzeniu zgodności rzędnych z Dokumentacją Projektową – część drogowa. Sprawdzenie wykonania połączeń prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- m (metr) kanału grawitacyjnego i przykanalika każdej średnicy;

- szt. (sztuka) studni deszczowej;

- szt. (sztuka) wpustu deszczowego;

- szt. (sztuka) regulacji wpustu deszczowego;

- szt. (sztuka) regulacji studni kanalizacji sanitarnej;

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00.00.00 Wymagania ogólne” 	pkt. 9.

9.2. Cena 1 metra wykonania kanału lub przykanalika obejmuje:

- obsługę geodezyjna inwestycji;

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- opłaty / dzierżawa terenu,

- utrzymanie płynności ruchu,

- tyczenie;

- oznakowanie robót;

- wykonanie wykopu w obudowie wraz z niwelacją;

- zabezpieczenie wykopu;

- prowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych;

- koszt materiałów głównych i pomocniczych wraz z dostawą materiałów;

- wykonanie podsypki  z zagęszczeniem;

- montaż kanałów i przykanalików wraz z podłączeniem do studni;

- przewiert pod drogą powiatową;

- badania szczelności;

- wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczeniem do poziomu spodu korpusu robót drogowych;

- płukanie odcinka istniejącej sieci kanalizacyjnej od studni D1.istn. na odcinku ~30m.

- załadowanie, wywiezienie, rozładunek i utylizacja urobku i nieczystości.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanałów i przykanalików przewodów kanalizacji deszczowej wraz z aktualizacją mapy zasadniczej.

#### 9.3. 	Cena 1 sztuki wykonania studni deszczowej obejmuje:

- obsługę geodezyjna inwestycji;

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- opłaty / dzierżawa terenu,

- utrzymanie płynności ruchu,

- tyczenie;

- oznakowanie robót;

- wykonanie wykopu w obudowie wraz z niwelacją;

- zabezpieczenie wykopu;

- prowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych;

- koszt materiałów głównych i pomocniczych wraz z dostawą materiałów;

- wykonanie podsypki  z zagęszczeniem;

- montaż studni kanalizacyjnych;

- badania szczelności;

- wykonanie obsypki i zasypki  z zagęszczeniem do poziomu spodu korpusu robót drogowych;

- załadowanie, wywiezienie, rozładunek i utylizacja urobku.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji studni wraz z aktualizacją mapy zasadniczej.

#### 9.4. 	Cena 1 sztuki wykonania wpustu deszczowego obejmuje:

- obsługę geodezyjna inwestycji;

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- opłaty / dzierżawa terenu,

- utrzymanie płynności ruchu,

- tyczenie;

- oznakowanie robót;

- wykonanie wykopu w obudowie wraz z niwelacją;

- zabezpieczenie wykopu;

- prowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych;

- koszt materiałów głównych i pomocniczych wraz z dostawą materiałów;

- wykonanie podsypki  z zagęszczeniem;

- montaż wpustu kanalizacyjnego;

- badania szczelności;

- wykonanie obsypki i zasypki  z zagęszczeniem do poziomu spodu korpusu robót drogowych;

- załadowanie, wywiezienie, rozładunek i utylizacja urobku.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji wpustów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej.

#### 9.5. 	Cena 1 sztuki wykonania regulacji  wpustu deszczowego obejmuje:

- obsługę geodezyjna inwestycji;

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- opłaty / dzierżawa terenu,

- utrzymanie płynności ruchu,

- tyczenie;

- oznakowanie robót;

- rozbiórka istn. zagospodarowania terenu (nawierzchni, warstw konstrukcyjnych drogi, krawężnika, chodnika)

- wykonanie wykopu w obudowie;

- zabezpieczenie wykopu;

- prowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych;

- koszt materiałów głównych i pomocniczych wraz z dostawą materiałów;

- oczyszczenie wpustu z nieczystości,

- wymianę kręgu, pierścienia odciążającego, płyty pokrywowej, pierścienia dystansowego, wpustu kanalizacyjnego na nowy;

- wypełnienie ubytków zaprawą wodoszczelną,

- wykonanie podsypki  z zagęszczeniem pod pierścień odciążający;

- wykonanie obsypki i zasypki  z zagęszczeniem;

- odtworzenie istn. zagospodarowania terenu (odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi, nawierzchni, krawężnika, chodnika)

- załadowanie, wywiezienie, rozładunek i utylizacja, gruzu urobku i nieczystości.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji wpustów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej.

#### 9.6. 	Cena 1 sztuki wykonania regulacji  studni  kanalizacyjnej  obejmuje:

- obsługę geodezyjna inwestycji;

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- opłaty / dzierżawa terenu,

- utrzymanie płynności ruchu,

- tyczenie;

- oznakowanie robót;

- wykonanie wykopu w obudowie;

- zabezpieczenie wykopu;

- prowadzenia monitoringu warunków gruntowo-wodnych;

- koszt materiałów głównych i pomocniczych wraz z dostawą materiałów;

- oczyszczenie studni z nieczystości,

- wymianę kręgu, pierścienia odciążającego, płyty pokrywowej, pierścienia dystansowego, włazu studni na nowy;

- wypełnienie ubytków w studni zaprawą wodoszczelną,

- wykonanie podsypki  z zagęszczeniem pod pierścień odciążający;

- wykonanie obsypki  i zasypki  z zagęszczeniem;

- załadowanie, wywiezienie, rozładunek i utylizacja, gruzu urobku i nieczystości.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji wpustów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej.

10. Przepisy związane

- PN-EN-1610	 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”

- PN-EN 1917:2004 	„Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 		zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”

- PN-B-10736  	„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
		i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- PN-S-02205  	„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

- PN-B-06050:1999  	"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne".

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producenta.

- Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.