Załącznik nr 2- Część 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych

na terenie gminy Gołdap

Część 6- Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Górne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Górne (dz. nr geod. 144/5 obręb Górne), tj.:

1) urządzenie zabawowe- zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami i olinowaną ścianką do wspinania

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnie dostatecznych określeń, zwłaszcza w zakresie wyglądu urządzeń, dlatego posługuje sie przykładowymi wizualizacjami urządzenia.

Podstawowe wymagane parametry urządzenia:

1) urządzenie zabawowe- zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami i olinowaną ścianką do wspinania:

- zestaw składający się z następujących elementów:

- dwie wieże z dachem dwuspadowym,

- dwa ślizgi, ślizgawki,

- wejście schody,

- miejsce na drążek do wspinania się,

- tunel,

- ścianka z olinowanie do wspinaczki, przeplotnia linowa,

- most,

- jedna ścianka boczna przy wieży do wspinania się.

- dachy, poręcze boczne i inne elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE lub sklejki wodoodpornej,

- konstrukcja wykonana z drewna zaimpregnowanego,

- tunel wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego,

- ślizgawki wykonane z tworzywa sztucznego,

- przeplotnia linowa wykonana z lin polipropylenowych,

- drążek do wspinania się wykonany z metalu lub stali ocynkowanej, malowane proszkowo,

- montaż urządzenia zabawowego odbywać się winien zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

Wizualizacja nr 1