Załącznik nr 21 - Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów

|  | Materiały i urządzenia użyte w dokumentacji projektowej | Parametry, od których spełnienia zależy uznanie rzeczy równoważną |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRYKA |  |  |
|  | Słup oświetleniowy typu SAL-3/B60 | Materiał -aluminiowy anodowany Grubość powłoki anody-20 qm (tolerancja +/- 5 % Przekrój -stożek Grubość ścianki - 3mm Kolor- szampański Klasa fundamentu -min. C25/30 Dzwiczki wnękowe- 400 x 90 mmm (tolerancja +/- 10% Wysokość -3 m |
|  | Słup oświetleniowy typu SAL-5/B60 | Materiał -aluminiowy anodowany Grubość powłoki anody-20 qm (tolerancja +/- 5 % Przekrój -stożek Grubość ścianki - 3mm Kolor- szampański Klasa fundamentu -min. C25/30 Dzwiczki wnękowe- 400 x 90 mmm (tolerancja +/- 10% Wysokość 4,5 m |
|  | Oprawa oświetleniowa LED typu ATLANTISLED /38W/3500K/4000lm/IP66/II kl. | Oprawa na słup -4,5 m Moc oprawy 72-80 W (tolerancja +/- 10%) Barwa -5000 K Strumień oprawy – 9000 lm (tolerancja +/- 500 Lm) Efektywność świetlna -min. 112 lm/W |
|  | Oprawa oświetleniowa LED typu Corona Led 72W | Oprawa na słup -3 m Moc oprawy 38-43 W (tolerancja +/- 10%) Barwa -3500 K Strumień oprawy – 3450 lm (tolerancja -5%, +10% Lm) Efektywność świetlna -min. 80 lm/W |
|  | Rura DVR 50 | Giętka dwuścienna rura karbowana dla małych obciążeń terenowych o średnicy 50mm |
|  | Rura HPDE 40 mm | Rura do budowy kanalizacji teletechnicznej wykonana z materiału HDPE czyli polietylen o dużej gęstości, śred. 40 mm |
|  | Kamera IP | Minimalne wymagania przedstawia załącznik nr 3 do projektu wykonawczego |
|  | Rejestrator IP | Minimalne wymagania przedstawia załącznik nr 4 do projektu wykonawczego |
| ARCHITEKTURA |  |  |
|  | Izolacja wodoodporna do betonu w płynie np. firmy HEY’DI K11 Flex schlamme grau | Zaprawa uszczelniająca o bardzo dobrej przyczepności do podłoży mineralnych. Szybko obciążalna i odporna na działanie wody pod ciśnieniem. Po pełnym utwardzeniu uszczelnienie jest odporne na mróz i wodę morską. Zaprawa ma zdolność do mostkowania niewielkich rys i pęknięć. |