Załącznik nr 15

Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów

|  | Materiały i urządzenia użyte w dokumentacji projektowej | Minimalne parametry, od których spełnienia zależy uznanie rzeczy równoważną |
| --- | --- | --- |
|  | Daszek poliwęglanowy | Daszek poliwęglanowy wymiary 1,00 x 2,00 x 0,27 m, dopuszcza się zmianę wymiarów w granicach 5%, stelaż aluminiowy, bądź stalowy malowany proszkowo, pokrycie z poliwęglanu komorowego gr. min. 6 mm |
|  | Drabina systemowa | Drabina systemowa długości 4,00 m, konstrukcja stalowa ocynkowana, antypoślizgowe szczeble, kosz ochronny od wysokości 3,00 m lub mniejszej, minimalna szerokość drabiny 50 cm, szerokość kosza od 70 do 80 cm, maksymalna odległość między szczeblami 30 cm. |
|  | Siłownik typu T2 – LM24A | Siłownik obrotowy, 5 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, 1 x SPDT, IP54 Czas ruchu (silnik) 150 s / 90° Funkcja bezpieczeństwa Bez funkcji bezpieczeństwa Kąt obrotu 95 Moment obrotowy 5 Nm Napięcie AC/DC AC/DC 24 V Pobór mocy (podtrzymanie) 0.2 W Pobór mocy (ruch) 1 W Połączenie elektryczne Kabel Przestawianie ręczne Przyciskiem, z możliwością blokady Przyłącze mechaniczne Zacisk uniwersalny 6...20 mm Rodzaj sterowania Zamknij/Otwórz 3-punktowe |
|  | Oprawa LUMIX LED MARS LXL -13-HB-456 (…) | Oprawa oświetleniowa LED (reflektor) Moc minimalna oprawy 100W Temperatura barwowa 4000K Moc znamionowa oprawy min. 103W Znamionowe napięcie zasilania AC 220-240V Częstotliwość 50-60Hz Strumień świetlny min. 13000lm Kąt świecenie 110 stopni Obudowa AL Stopień IP min. IP 65 |
|  | Oprawa LED 56/W/5600lm/4000k/IP40/IK02 | Oprawa oświetleniowa LED (belka liniowa) Moc minimalna oprawy 56W Temperatura barwowa 4000K Moc znamionowa oprawy min. 60W Znamionowe napięcie zasilania AC 220-240V Częstotliwość 50-60Hz Strumień świetlny min. 5600lm Stopień IP min. IP 40 Skuteczność świetlana oprawy 93lm/W Klasa ochronności: I Klasa energetyczna A+ Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Kolor obudowy: biały |
|  | środek gruntujący FLUAT | środek gruntujący do podłoży mineralnych |
|  | impregnat FOBOS 4 | impregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, który zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych oraz owadów |
|  | kołnierzem typu EHV-AT Therm | uniwersalny kołnierz uszczelniający z dodatkową termoizolacją gwarantujący szczelne i „ciepłe” połączenie okna z połacią dachu, umożliwiający docieplenie okien dachowych ponad poziomem łat |
|  | membrana dachowa Aspira | 3-warstwowa membrana dachowa zapewniają oddychanie połaci dachu oddając wilgoć zgromadzoną wewnątrz izolacji cieplnej , chroniona przed wodą pochodzącą z zewnątrz. Membrana wodoszczelna i wysokoparoprzepuszczalna, zapewniająca dużą wytrzymałość na rozciąganie i zrywanie. |