Załącznik nr 10

Wykaz podstawowych cech równoważności użytych urządzeń i materiałów

|  | Materiały i urządzenia użyte w dokumentacji projektowej | Minimalne parametry, od których spełnienia zależy uznanie rzeczy równoważną |
| --- | --- | --- |
| TECHNOLOGIA BASENOWA |  |  |
|  | Powłoka typu Rislan R | Powłoka prefiltrów podnosząca wytrzymałość na chlor w wodzie do stężenia 1,5mg/m3 |
|  | Powłoka typu KTL | Powłoka prefiltrów podnosząca wytrzymałość na chlor w wodzie do stężenia 1,5mg/m3 |
|  | Sonda pomiarowa CLE 31-CAN-10 ppm | Soda pomiarowa chloru wolnego potencjometryczna , komunikacja po magistrali CAN |
|  | Sonda pH PHES 112 SE | Sonda PH szklana |
|  | Sonda redox RHE S-Pt-SE | Sonda redox szklana |
|  | Sonda CTE 1-CAN- 10 ppm | Soda pomiarowa chloru całkowitego potencjometryczna , komunikacja po magistrali CAN |
|  | Pompa /wirnik BADU BLOCK 100/200, 65/100, 65/200, 80/200 | Pompy o kolejnych parametrach - Pompa o wydajności 133m3/h, mocy 7,5kW i wysokości podnoszenia 15,0mH2O, średnice króćców: ssanie DN200, tłoczenie DN100, średnica wirnika 219mm, wirnik z brązu np. rozwiązanie do solanki 0,8% - Pompa o wydajności 46m3/h, mocy 3,0 kW i wysokości podnoszenia 15mH2O, średnice króćców: ssanie DN125, tłoczenie DN65, średnica wirnika Ø211,3mm, wirnik z brązu - Pompa o wydajności 84m3/h, mocy 5,5 kW i wysokości podnoszenia 15,0mH2O, średnice króćców: ssanie DN150, tłoczenie DN80, średnica wirnika 215,7mm, wirnik z brązu rozwiązanie do solankiv2,5% - Pompa o wydajności 84m3/h, mocy 5,5 kW i wysokości podnoszenia 15,0mH2O, średnice króćców: ssanie DN150, tłoczenie DN80, średnica wirnika 215,7mm, wirnik z brązu rozwiązanie do solanki 2,5% - Pompa o wydajności 42m3/h, mocy 3,0 kW i wysokości podnoszenia 15,0mH2O, średnice króćców: ssanie DN125, tłoczenie DN65, średnica wirnika 210,4mm, wirnik z brązu |
|  | Dmuchawa powietrzna SC 40 A750¦T | Dmuchawa o wydajności 225m3/h , spręż 320mbar moc 7,5kW dmuchawa wyposażona w falownik. |
|  | Pompy dozujące BETA 1602, BETA 4 1008, BETA4 1601, BETA 4 0408, BETA 4 1002, BETA 40402, BETA 41002 | Pompy dozujące koagulantu o parametrach: - ciśnienie 16bar wydajność 2,1l/h - ciśnienie 10bar wydajność 0,74/h - ciśnienie 10bar wydajność 1,1l/h - ciśnienie 10bar wydajność 0,74/h Pompy korektora pH - ciśnienie 4bar wydajność 7,5l/h np. - ciśnienie 10bar wydajność 1,7l/h - ciśnienie 4bar wydajność 2,1l/h Pompy podchlorynu - ciśnienie 4bar wydajność 7,5l/h - ciśnienie 4bar wydajność 2,1l/h - ciśnienie 4bar wydajność 0,7l/h |
|  | Lampa LIFE UV M0220-40-AW-AEP-TS, Lampa LIFE UV M0120-25-AW-AEP-TS, Lampa LIFE UV M0120-00-AW-AEP-TS itp. | Lampy UV o nastepujących parametrach dla poszczególnych obiegów basenowych: - średniociśnieniowe z systemem balastów elektronicznych (gwarantującym automatyczne utrzymanie na odpowiednim – wymaganym w danej chwili – poziomie pobór energii, co wydłuża żywotność lamp) - z automatycznym wycierakiem (systemem czyszczenia rur osłonowych) - z dotykowym ekranem sterującym (menu w j. polskim) - korpusy wykonane z polerowanej stali nierdzewnej 316L - wyposażone w czujnik monitorowania intensywności promieniowania UV - żywotność palników do 18 000 godzin - dawka 600J/m2 |
|  | Naczynie pomiarowe DG MA 322T000 | Naczynie pomiarowe na sondy pomiarowe o przepływie regulowanym 40l/h |
|  | Wymiennik ciepła typ WB1000, | Wymiennik ciepła o następujących parametrach: pow. wymiany ciepła 2m2, pojemność płaszcza 5,4m3, poj. wężownicy 2,7m3, przyłącza DN50, materiał stal tytanowa/stal nierdzewna w zależności od tego do którego basenu ma być użyty |
|  | Pompa NORMBLOCK 150/250, 80/200, 125/200 | Pompa o parametrach: - Pompa o wydajności 350m3/h i wysokości podnoszenia 10m H2O i mocy 15kW średnica wirnika Φ220, |
|  | Pompa/wirnik BADU 21-60/44, 21-60/46, 21-60/33 | Pompa o parametrach: - Pompa wydajności 48m3/h, o wydajności 50m3/h i mocy 3,0kW (solanka 0,8%) - Pompa o wydajności 30m3/h, wysokość podnoszenia 10 m sł H2O i mocy 2,2kW średnica wirnika Φ118, (solanka 0,8%) - Pompa o wydajności 50m3/h i mocy 3,0kW (solanka 0,8%) - Pompa o wydajności 48m3/h i mocy 3,0kW - Pompa o wydajności 32m3/h i mocy 2,2kW - Dmuchawa o wydajności 225m3/h i mocy 5,5kW - dmuchawa o wydajności 100m3/h i mocy 2,2kW (solanka 0,8%) |
|  | Dmuchawa bocznokanałowa SC30A220T, SC20C150T | Dmuchawy o parametrach: - Dmuchawa bocznokanałowa o wydajności 100m3/h, spręż 200mbar i mocy 2,2kW - Dmuchawa bocznokanałowa o wydajności 70m3/h, spręż 220mbar i mocy 2,2kW |
|  | Rozwiązania systemowe kaset np. ptomastop | Przejścia instalacyjne do przegród oddzielenia stref przeciwpożarowych |
|  | generator Vapor 21 | Generator pary do łazi parowej o parametrach: Ilość wytwarzanej pary 29kg/h Moc znamionowa 21kW Maks. Ciśnienie pary 0,05MPa W komplecie zmiękczacz do wody |
|  | Zestaw światłoterapii RUBEN SKY RGB | Oświetlenie dekoracyjne światłowodowe RGB W skład każdego zestawu wchodzi 5 rodzajów kryształków. klasa szczelności IP67 Cicha praca (brak wentylatora) Niski pobór mocy - 10W (halogen75W) Wymiary kryształów:średnica kryształu: 12mm |
|  | Drzwi ze szkła np. HARVIA | Drzwi ze szkła hartowanego odpowiednie do pomieszczeń wysoką temperaturą |
|  | sterownik HARVIA C150VKK | Sterownik do saun do temp. 60-110 st C, maks. Moc pieca 25kW |
|  | Piec elektryczny HARIVIA L20 | Piec elektryczny do sauny moc 20kW. Konstrukcja pieca jest oparta na stali nierdzewnej. |
|  | Sterownik do sauny HARVIA | Sterownik do saun do temp. 60-110 st C, maks. Moc pieca 25kW |
|  | Pompka zapachu typu DUFTOS | Pompka perystaltyczna o wydajności 0,5l/h |
|  | Krata WEMA | Krata zabezpieczająca kanał rozprężny, stal ocynkowana, |
|  | Filtr ADRIATIC d2400, d1600, d 2200 | Filtr ciśnieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar. Filtr posiada dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820. Filtry o średnicach: 2400mm 1600mm 2200mm |
|  | Wirnik z POMGF30/PPGF30 | Wirnik z tworzywa odporny na chlor w wodzie o stężeniu 1,5mg/l |
| KONSTRUKCJA |  |  |
|  | Malowanie SIGMA COVER 350 | Farba epoksydowa do gruntowania i malowania nawierzchniowego, dwuskładnikowa, grubo powłokowa, utwardzana poliamidem,. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA: − farba tolerująca gorsze przygotowanie powierzchni do prac konserwacyjnych w pomieszczeniach do przechowywania suchych ładunków, −dobra odporność na uderzenia i ścieranie −szybkoschnąca −tworzy gładką powłokę, łatwą do mycia −zgodna z większości starych powłok, −doskonała odpornośćna korozję, −odporna na zachlapanie różnego rodzaju chemikaliami w szerokim zakresie, KOLOR I POŁYSK: szary czerwono-brunatny; półpołysk DANE PODSTAWOWE W 20ºC: Gęstość: ok 1,4 g/cm3 Zawartość substancji stałych: 72 ±2% Zalecana grubość powłoki: 125-150 m |
|  | Fobos M4 | Preparat do konserwacji drewna zabezpieczający przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów - technicznych szkodników drewna |
|  | Element uszczelniający typu CONTRAFLEXACTIV | Stalowa taśma ocynkowana pokryta bentonitem do przerw roboczych |
|  | Szalunek typu RECOSTAL 1000+ | Szalunek tracony dla betonu grubości 14 -300 cm |
|  | Fischer FIS-V | wysokowytrzymałościowa zaprawa/klej do najwyższych obciążeń we wszystkich materiałach budowlanych spełniający wymogi ETAG 001 cz.5 oraz załącznik C, zgodny z raportem TR023 |
| ARCHITEKTURA |  |  |
|  | Reflektory podwodne 3 POW-LED | LED to inaczej dioda elektroluminescencyjna, dioda świecąca, jednym z rodzajów diody led jest High Power LED lub Power LED – dioda wysokiej mocy. |
|  | Optyczne czujniki dymu DOR 40 | Rodzaj: Typ; konwencjonalna, jednosensorowa, punktowa. Kategoria; do pracy w warunkach typowych. Rodzaj; dymu. Napięcie pracy; 12 VDC- 28 VDC. Pobór prądu w trybie dozorowania; ≤ 60 µA. Pobór prądu w trybie alarmowania; 20 mA. Wykrywane testy pożarowe; TF2 do TF5. Adresowanie; czujka konwencjonalna bez adresacji. Zakres temperatur pracy; od -25°C do 55°C. Wilgotność względna; do 95% przy 40°C. Konwencjonalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego. Zastosowanie: Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej |
| ELEKTRYKA |  |  |
|  | Kanał kablowy DLP 150x50 | Kanał kablowy z PCV w wykonaniu podparapetowym o rozmiarze 150x50 mm |
|  | Pokrywa koryta DLP 65mm | Pokrywa do kanału kablowego w wykonaniu podparapetowym o szerokości 66mm |
|  | Przegroda DLP | Przegroda separacyjna dla kanału podparapetowego |
|  | Rura ochronna DVK110 | Rura ochronna karbowana dwuścienna o średnicy zewnętrznej 110m do stosowania w wykopach otwartych dla ciężkich warunków terenowych |
|  | Rury winidurowe RL22 | Rura elektroinstalacyjna PCV sztywna o średnicy 22mm |
|  | Rury grubościenna GROM 32/28 | Rura grubościenna odgromowa dla instalacji odprowadzających o średnicy zew. 32 mm wewnętrznej 28 mm |
|  | Rura DVR 110 | Giętka dwuścienna rura karbowana dla małych obciążeń terenowych o średnicy 110mm |
|  | Rura DVR 50 | Giętka dwuścienna rura karbowana dla małych obciążeń terenowych o średnicy 50mm |
|  | Rura sztywna HPDE 110 | Rura do budowy kanalizacji teletechnicznej wykonana z materiału HDPE czyli polietylen o dużej gęstości |
|  | Rura sztywna SRS 110 | Bardzo wytrzymała rura osłonowa używana do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych o średnicy 110mm |
|  | Dysk SATA/600 6TB 3,5" | Dysk zgodny z standardem SATA o pojemności 6TB – |
|  | UPS S-1050 | Zasilacz awaryjny 1000VA |
|  | RVKLn fi16mm | Rura elektroinstalacyjna PCV sztywna o średnicy wewnętrznej 16mm |
|  | Śruba SG ….. | sruby z łbem grzybkowym o podanej średnicy i długości gwintu |
|  | Uchwyt U22 | Uchwyt do rur PCV w kształcie litery U do rur o średnicy 22 mm |
|  | Uchwyt USW12 | Uchwyt sufitowy dla prętów gwintowanych |
|  | Złączki ZCL22 | Złączka gięta dla rur sztywnych PCV o średnicy 22 mm |
|  | Puszka KAISER 9013 | Puszka elektroinstalacyjna 2 x 68mm x 75mm |
|  | Wyłącznik DPX 630 630A | Wyłącznik kompaktowy mocy 3 biegunowy 630A 36KA |
|  | S301 …A | Wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy o parametrach wg schematu |
|  | S303 …A | Wyłącznik nadprądowy 3 biegunowy o parametrach wg schematu |
|  | R303 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3 polowy o parametrach wg. schematu |
|  | R301 | Rozłącznik bezpiecznikowy 1 polowy o parametrach wg. schematu |
|  | P304 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4 polowy o parametrach wg schematu |
|  | PF 431 | Automatyczny przełącznik faz 3x230V 16A |
|  | SM425 | Stycznik modułowy o parametrach wg schematu |
|  | SPX00 | Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy na wkładki bezpiecznikowe o rozmiarze NH00 |
|  | L333 | Lamka kontrolna napięcia trzyfazowa |
|  | PB301 | Przekaźnik bistabilny jednopolowy 1 styk zwierny |
|  | FR 303 | Rozłącznik izolacyjny modułowy trójpolowy o parametrach wg schematu |
|  | P312 | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2 polowy o parametrach wg. schematu |
|  | Złącze słupowe IZK2 | IZK – Izolowane Złącze bezpiecznikowe do instalowania we wnękach słupów oświetleniowych dla wkładek WTz – oznaczenie stosowane przez wszystkich producentów |
|  | Rura dwudzielna PS 120 | Rura osłonowa do kabli istniejących , dwudzielna gładka o średnicy 120mm . |
|  | Oprawa drogowa LED 24 1000mA 85W 3000K , 7800 lm | Oprawa o podanych parametrach z min. Ilością źródeł światła 24 szt. ,LED |
|  | Oprawa LED 40 700mA 90W 4000K | Oprawa o podanych parametrach z min. Ilością źródeł światła 40 szt. ,LED |
|  | Oprawa Beghelli SpA A236E ACCIAIO E LED 2x 36 D 4000K | Źródło światła – LED Moc – 40 W Strumień oprawy - 4700 lm Temperatura barwowa – 4000K |
|  | Oprawa Beghelli SpA 12184S LOG LED LG 24W SE 1/2/3N 1500LM | Źródło światła – LED Moc – 6 W Strumień oprawy - 1500 lm |
|  | Oprawa Beghelli SpA 70022 PAN LED 50W 600X600 4000K | Źródło światła – LED Moc – 45 W Strumień oprawy - 4195 lm Temperatura barwowa – 4000K |
|  | Oprawa Beghelli SpA 71059 DWL LED 30W 4K | Źródło światła – LED Moc – 30 W Strumień oprawy - 2697 lm Temperatura barwowa – 4K |
|  | Oprawa Linea_Light_Group 96092N60 Guardian | Moc – 13 W Strumień oprawy – 1497 lm |
|  | Oprawa Beghelli SpA F250SSD PRO LED 250 SM SD 4000K | Źródło światła – LED Moc – 119 W Strumień oprawy – 15999 lm Temperatura barwowa – 4000K |
|  | Oprawa Beghelli-Polska Sp. z o.o. H400SD LED DIFF 4000K | Źródło światła – LED Moc – 227 W Strumień oprawy – 28550 lm Temperatura barwowa – 4000K |
|  | Oprawa Beghelli SpA F250SSD PRO LED 250 SM SD 4000K (typ 1) | Źródło światła – LED Strumień oprawy – 806 lm Temperatura barwowa – 4000K |
|  | Oprawa Beghelli-Polska Sp. z o.o. H400SD LED DIFF 4000K (typ 1) | Źródło światła – LED Moc – 28550 W Strumień oprawy – 227 lm Temperatura barwowa – 4000K |
|  | Oprawa Beghelli-Polska Sp. z o.o. H400SD LED DIFF 4000K (typ 2) | Źródło światła – LED Strumień oprawy – 732 lm Temperatura barwowa – 4000K |
|  | Oprawa Beghelli SpA 418PSD LED PANEL 418 M600 UGR19 SD 4K | Źródło światła – LED Moc – 36 W Strumień oprawy – 4000 lm Temperatura barwowa – 4K |
|  | Oprawa Beghelli SpA Arietis A36-10134C | Moc – 59 W Strumień oprawy – 4791 lm Temperatura barwowa – |
|  | Oprawa BEGHELLI A11-10002CM Atomic LED | Źródło światła – LED Moc – 59.4 W Strumień oprawy – 5235 lm |
|  | Oprawa Beghelli SpA A258E ACCIAIO E LED 2X58 D 4000K | Źródło światła – LED Moc – 58 W Strumień oprawy – 7000 lm Temperatura barwowa – 4000K |
|  | Oprawa Beghelli SpA A236E ACCIAIO E LED 2X36 D 4000K | Źródło światła – LED Moc – 40 W Strumień oprawy – 4700 lm Temperatura barwowa – 4000K |
|  | Oprawa BEGHELLI 236RE BS 102 RE | Moc – 67 W Strumień oprawy – 4286 lm |